Обеспечение качества лекарственных средств в процессе производства.

На всех этапах жизненного цикла ЛС от введения в производство сырьевых материалов до получения готового продукта, ЛС получают в условиях, регламентированных Надлежащей производственной практикой.

Различают две категории технологического процесса производства готового продукта:

1. производство стерильных лекарственных средств;

2. производство нестерильных лекарственных средств.

В соответствии с приложением 1 ТКП 030-2017 (33050) все операции производят в чистых помещениях (зонах): А, В, С, D.

Деление чистых помещений на зоны неразрывно связано с обеспечением условий проведения производственного процесса лекарственных средств.

Обеспечение качества в процессе производства лекарственных средств включает:

  - Валидационную подготовку условий проведения производственного процесса.

  - Этапы валидации  системы гарантирования стерильности в зависимости от используемого вида стерилизации.

  - Валидация технологического процесса получения нестерильного готового продукта.

  - Соответствие показателей качества сырьевых материалов, промежуточного продукта и готового продукта и упаковочных материалов в зависимости от его категории спецификациям.

Валидация условий проведения производственного процесса лекарственных средств включает:

- Валидация системы водоподготовки;

- Валидация системы подготовки воздуха;

- Классификация производственных помещений с учетом требований к классам чистых зон;

- Валидация подготовки персонала производственных помещений;

- Валидационная аттестация оборудования и его карантинная подготовка.

Валидация  системы водоподготовки, этапы:

- Проверка соответствия  конструкций  техническим  схемам и другой технической документации (план, ввод в эксплуатацию, заключение об аттестации конструктивных элементов);

- Проверка аппаратурных схем системы водоподготовки;

- Аттестация оборудования системы водоподготовки;

- Проверка функционирования системы водоподготовки;

- Проверка и валидация готового продукта системы водоподготовки (оценка качества питьевой воды, оценка качества воды очищенной, воды высокоочищеной,  воды деминерализованной, воды для инъекций);

- Заключение о валидированном статусе системы водоподготовки;

Примечание.

Наличие тех или иных этапов  зависит от категории систем водоподготовки предприятия (стационарная или в едином цикле населенного пункта);

Валидация системы подготовки воздуха, этапы:

- Аттестация воздушных фильтров (показатели: размер пор, целостность, избыточное  давление  для повреждения фильтра и  время   достижения нарушения целостности фильтра, процент задержания механических частиц воздуха с известным показателем его обсемененности частицами);

- Аттестация насосной станции воздуха (главный критерий –  скорость подачи воздуха и поддержание заданной скорости);

- Валидация технологического процесса очистки воздуха по критериям: поддерживаемая скорость очистки воздуха и уровень стерилизующей активности фильтров (например, HEPA), поддерживаемая скорость ламинарных потоков  в чистых классах производственных помещений и др.;

Классификация производственных помещений с учетом требований к классам чистых зон:

по  обсемененности механическими частицами;

Поддержание классификации  производственных помещений по микробиологическому обсеменению  при мониторинге производственной среды;

Валидация подготовки персонала производственных помещений:

- Проверка квалификации и обученности персонала (квалификация, обучение, наличие опыта, и др.);

- Проверка  функциональных свойств одежды персонала;

- Оценка  функционирования  персонала (критерий – привнесение  микробиологических и механических частиц в производственную среду сведение к 0, соблюдение  скоростей движения персонала в производственных помещениях, правил дезинфекции и др.);

Валидационная карантинная подготовка оборудования, этапы:

- Мойка оборудования и его дезинфекция;

- Консервирование в зоне карантина оборудования;

- Монтаж оборудования;

- Аттестация оборудования;

- Дезинфекция оборудования в оснащенных производственных помещениях;

- Ввод в эксплуатацию;

Документированное подтверждение того, что процесс, проводимый в пределах установленных параметров, может осуществляться эффективно и с воспроизводимыми результатами и приводит к получению ЛС, соответствующего заранее установленным спецификациям и характеристикам качества называется валидация процесса.

Перспективная валидация проводится до начала серийного производства продукции, предназначенной для продажи с целью стандартизировать технологический процесс для  получения    готового продукта надлежащего качества с целью  удовлетворения потребности населения в  качественных, безопасных и эффективных ЛС.

Сопутствующая валидация проводится в ходе серийного выпуска продукции, предназначенной для продажи с целью выявить имеющиеся погрешности в технологическом процессе, которые могут повлиять на качество готового продукта, с целью внесения изменений в технологический процесс и соответствующую документацию  в рабочем порядке.

Ретроспективная валидация проводится в случае лекарственного средства, которое уже размещено на рынке, на основании собранных данных о производстве, испытаниях и контроле серий с целью стандартизации технологического процесса для исключения результатов производства при анализе ЛС на этапе после регистрационных исследований.

Ревалидация (повторная валидация) повторение валидации процесса для обеспечения гарантии того, что изменения процесса или оборудования, внесенные в соответствии с процедурами контроля изменений, не оказали неблагоприятного влияния на характеристики процесса и качество продукции.

Не включают в спецификации:

- испытания,  если  производитель  предоставляет гарантии постоянного  соответствия  (например, идентификация красителей);

- испытания в соответствующих критических точках производственного процесса, которые выполняют  практически  только  в  период  производства  первых   серий  продукции  и  временно  в  ходе  любых  существенных  изменений  (например,  смена  производственного  участка,  замена  исходных  материалов  и  т.д.);

Этапы валидации  системы гарантирования стерильности:

- Валидация условий проведения технологического процесса (смотри выше);

- Валидация сырьевых материалов с составлением спецификаций

3.  Валидация процесса стерилизации с  аттестацией стерилизатора, валидацией режимов стерилизации продукции и конфигурации загрузки;

4. Валидация качества промежуточного продукта;

5. Валидация качества готового продукта;

6. Отчет о валидированном статусе технологического процесса и систем: гарантирования стерильности с гарантированием качества готового продукта и др.;

Характеристика оборудования:

Составляющие требований к технологическому оборудованию:

1. Материалы, из которых изготовлено оборудование;

2. Техническая конструкция оборудования и требования к ней;

3. Аттестационные характеристики  оборудования;

Материал выбора - нержавеющая сталь:

Характеристики:

- износостойкость;

- коррозийная устойчивость в среде с повышенной влажностью и с низкими температурами;

- возможность обработки поверхностей дезинфектантами;

- низкая степень теплопередачи;

- возможность подключения контура для электроизоляции и заземления

и др.;

Техническая конструкция оборудования, требования к ней:

Конструкция технологического оборудования должна предусматривать возможность проведения работы с оборудованием, его техническое обслуживание и ремонт снаружи чистой зоны;

Оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы предотвратить риск ошибок или контаминации;

Все критическое оборудование (системы подготовки и фильтрации воздуха, воздушные и газовые фильтры, системы приготовления, хранения и распределения воды и пр.) подлежат аттестации (валидации) и плановому техническому обслуживанию;

Их ввод в действие должен быть разрешен в установленном порядке;

Технологическое оборудование не должно влиять на качество продукции и  не должно представлять никакой опасности;

Неисправное оборудование, по возможности, должно быть удалено из производственных зон и зон контроля качества или, по крайней мере, обозначено соответствующим образом;

Средства измерений, весы, записывающие и контрольные приборы должны калиброваться и проверяться соответствующими методиками с ведением записей о таких испытаниях;

Аттестационные характеристики  оборудования:

- время производственного цикла;

- производительность машин и аппаратов;

- значения температур, давления  производственного цикла;

- воспроизводимость результатов аттестации с допустимой погрешностью измерений в рамках статистического отклонения

и др.;

Примечание.

Аттестация – документированное свидетельство пригодности помещений, оборудования, систем, машин, компьютеризированных систем, персонала и поставщиков сырья для предназначенного использования;

Успешная аттестация – предпосылка для выполнения валидации методик или процесса;

Аттестация описана подробно в QMP 9907834;

Грубые нарушения законодательства о лицензировании или лицензионных требований и условий фармацевтической деятельности:

- смена адреса осуществления фармацевтической деятельности без внесения соответствующих изменений и (или)дополнений в лицензию;

- изменение заявленных площадей и помещений для осуществления фармацевтической деятельности без предоставления в Министерство здравоохранения документов, в соответствии с выполняемыми работами услугами;

- реализация лекарственных средств, не зарегистрированных и не разрешенных для медицинского применения в Республике Беларусь;

- реализация лекарственных средств, не прошедших контроль качества лекарственных средств в соответствии с законодательством;

- отсутствие в штате требуемых специалистов, имеющих фармацевтическое образование;

- нарушение условий хранения лекарственных средств, приведших к несоответствию их качества требованиям нормативных документов;

- препятствие деятельности контролирующих органов.

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом (Министерством Здравоохранения Республики Беларусь) соискателю или лицензиату (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю). Это документ, подтверждающий разрешение на осуществление лицензируемой фармацевтической деятельности в рамках указанных лицензионных требований и условий в течение определенного срока.

Правом на получение лицензии может обладать – юридическое лицо Республики Беларусь, индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Республике Беларусь, иностранное юридическое лицо и иностранная организация, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением с приложением необходимых документов для получения лицензии.

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Декрет Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17.

При Министерстве Здравоохранения Республики Беларусь функционирует подразделение – Управление по лицензированию.

Запрещена реклама:

Лекарственных средств, не зарегистрированных в Республике Беларусь (кроме случаев рекламирования в рамках клинических испытаний, проводимых в целом после государственной регистрации лекарственных средств).

Ограничена реклама:

Лекарственных средств, которые рекламировались только в специализированных печатных изданиях, а также в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и др.