Составить технологическую схему производства адонизида

| Cостав:. Горицвета весеннего травы; - 5 ч. экстрагента (смесь 95 частей хлороформа и 5 частей спирта этилового 96%) Воды очищенной Хлорбутанола; - g.s. - g.s. - 0,5 %. Технологическая схема производства адонизида |
| --- |
| Водоподготовка Кт, Кх, Кмб |  |
| ВР.1. Подготовка помещений, оборудования, персонала, воздуха Кт, Кх, Кмб | ВР.1.1. Подготовка помещений ВР.1.2. Подготовка оборудования ВР.1.3. Подготовка персонала ВР.1.4. Подготовка воздуха |
| ВР.2. Подготовка лекарственного растительного сырья, вспомогательных веществ, контейнеров Кт, Кх, Кмб | ВР 2.1. Получение экстрагента (смесь 95 частей хлороформа и 5 частей спирта этилового 96%) ВР 2.2. Отвешивание травы горицвета весеннего ВР 2.3. Измельчение травы горицвета весеннего ВР 2.4. Просеивание травы горицвета весеннего ВР 2.5. Отмеривание воды очищенной ВР 2.6. Мойка и сушка контейнеров |
| ТП.1. Получение извлечения Кт, Кх | ТП 1.1. Циркуляционное экстрагирование в аппарате «Сокслет» |
| ТП.2. Очистка полученного извлечения Кт, Кх | ТП.2.1 Отстаивание извлечения ТП.2.2 Фильтрация извлечения |
| ТП.3. Концентрирование извлечения Кт,Кх |  |
| ТП.4. Очистка технического продукта Кт, Кх | ТП 4.1. Добавление равного объема воды очищенной ТП 4.2. Упаривание до удаления хлороформа и спирта ТП 4.3. Отстаивание ТП 4.4. Фильтрация с сорбцией со слоем оксида алюминия в 1-1,5 см ТП 4.5. Консервирование 20 ч 96% спирта и 0,5 % хлорбутанола |
| ТП.5. Стандартизация Кт, Кх, Кмб |  |
| УМО.1. Упаковка. Маркировка. Отгрузка. Кт, Кх, Кмб | УМО.1.1. Упаковка в первичный контейнер УМО.1.2. Упаковка во вторичный контейнер УМО.1.3. Групповая упаковка УМО.1.4. Отгрузка на склад |