Адонизид

травы горицвета весеннего – 35,0 г

спирт этиловый 96% q.s.

хлороформ

вода очищенная

хлорбутанол 0,5%

Технологическая схема получения

адонизида методом циркуляционного экстрагирования

Водоподготовка Кт, Кх, Кмб

| ВР1. Подготовка помещения, оборудования, персонала, воздуха Кт, Кх, Кмб. | ВР.1.1. Подготовка помещений ВР.1.2. Подготовка оборудования ВР.1.3. Подготовка персонала ВР.1.4. Подготовка воздуха |
| --- | --- |
| ВР.2. Подготовка лекарственного растительного сырья, вспомогательных веществ, контейнеров, фильтров и фильтрующих материалов Кт, Кх, Кмб | ВР.2.1. Получение спирта этилового 96% ВР.2.2. Получение смеси экстрагента (95 частей хлороформа и 5 частей спирта этилового 96%) ВР.2.3. Отвешивание травы горицвета весеннего ВР.2.4. Измельчение травы горицвета весеннего ВР.2.5. Просеивание травы горицвета весеннего ВР.2.6. Мойка и сушка контейнеров ВР.2.7. Подготовка фильтров и фильтрующих материалов |
| ТП.1. Получение извлечения Кт, Кх | ТП.1.1. Циркуляционное экстрагирование в аппарате «Сосклет» (циркуляция осуществляется 5-6 раз до полного извлечения сердечных гликозидов) Т |
| ТП.2. Концентрирование извлечения Кт, Кх |  |
| ТП.3. Очистка технического продукта Кт, Кх | ТП.3.1. Добавление воды очищенной ТП.3.2. Упаривание до удаления хлороформа и спирта ТП.3.3. Отстаивание водного раствора ТП.3.4. Фильтрация водного раствора ТП.3.5. Фильтрация через бумажный фильтр с алюминия оксидом через слой оксида алюминия |
| ТП.4. Стандартизация Кт, Кх, Кмб ТП.5. Добавление спирта этилового 96 % до 20 % концентрации и 0,5 % хлорбутанола Кт, Кх, Кмб |  |
| УМО.1. Упаковка, маркировка, отгрузка Кт, Кх, Кмб | УМО.1.1. Упаковка в первичный контейнер УМО.1.2. Упаковка во вторичный контейнер УМО.1.3. Групповая упаковка УМО.1.4. Отгрузка на склад |