Составить технологическую схему производства

мягких желатиновых капсул с касторовым маслом капельным методом

Состав:

| глицерина | - 5,0 г |
| --- | --- |
| желатина | - 2,5 г |
| масла касторового | - 1,0 г |
| воды очищенной | - 6,0 мл |

Технологическая схема производства

мягких желатиновых капсул с касторовым маслом капельным методом

| Водоподготовка Кт, Кх, Кмб |  |
| --- | --- |
| ВР 1. Подготовка помещений, оборудования, персонала, воздуха Кт, Кх, Кмб | ВР 1.1 Подготовка помещений ВР 1.2 Подготовка оборудования ВР 1.3 Подготовка персонала ВР 1.4 Подготовка воздуха |
| ВР 2. Подготовка фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, фильтров и фильтрующих материалов Кт, Кх, Кмб | ВР 2.1 Отвешивание глицерина, желатина, масла касторового ВР 2.2 Отмеривание горячей воды очищенной ВР 2.3 Подготовка фильтров и фильтрующих материалов |
| ТП 1. Приготовление желатиновой массы Кт, Кх | ТП 1.1 Растворение глицерина и желатина в воде очищенной (при температуре 70-850С) ТП 1.2 Вакуумирование желатиновой массы (1,5 - 2 часа) ТП 1.3 Стабилизация желатиновой массы (при температуре 40-650С 2,5-3 часа) ТП 1.4 Фильтрация желатиновой массы |
| ТП 2. Формирование капсул и наполнение Кт, Кх | ТП 2.1 Получение капсульной оболочки ТП 2.2 Наполнение ТП 2.3 Герметизация |
| ТП 3. Стандартизация Кт, Кх, Кмб |  |
| УМО 1. Упаковка, маркировка, отгрузка на склад Кт, Кх, Кмб | УМО 1.1 Упаковка в первичный контейнер УМО 1.2 Упаковка во вторичный контейнер УМО 1.3 Групповая упаковка УМО 1.4 Отгрузка на склад |