Составить технологическую схему производства

экстракта толокнянки сухого методом ремацерации

Состав:

| листьев толокнянки измельченных | - 15,0 г |
| --- | --- |
| воды очищенной | - достаточное количество |

Технологическая схема производства

экстракта толокнянки сухого методом ремацерации

| Водоподготовка Кт, Кх, Кмб |  |
| --- | --- |
| ВР 1. Подготовка помещений, оборудования, персонала, воздуха Кт, Кх, Кмб | ВР 1.1 Подготовка помещений ВР 1.2 Подготовка оборудования ВР 1.3 Подготовка персонала ВР 1.4 Подготовка воздуха |
| ВР 2. Подготовка лекарственного растительного сырья, вспомогательных веществ, подготовка фильтров и фильтрующих материалов, контейнеров Кт, Кх, Кмб | ВР 2.1 Отвешивание листьев толокнянки ВР 2.2 Измельчение листьев толокнянки ВР 2.3 Просеивание листьев толокнянки ВР 2.4 Подготовка фильтров и фильтрующих материалов ВР 2.5 Мойка и сушка контейнеров |
| ТП 1. Получение извлечения Кт, Кх | ТП 1.1 1-я мацерация ТП 1.2 2-я мацерация ТП 1.3 3-я мацерация ТП 1.4 4-я мацерация ТП 1.5 5-я мацерация ТП 1.6 6-я мацерация |
|  | (до полного истощения сырья – проба на арбутин и дубильные вещества) |
| ТП 2. Очистка извлечения Кт | ТП 2.1 Фильтрация извлечения ТП 2.2 Концентрирование извлечения ТП 2.3 Фильтрация ТП 2.4 Спиртоочистка ТП 2.5 Отстаивание ТП 2.6 Фильтрация |
| ТП 3. Выпаривание Кт, Кх |  |
| ТП 4. Сушка Кт, Кх |  |
| ТП 5. Стандартизация Кт, Кх, Кмб |  |
| УМО 1. Упаковка, маркировка, отгрузка на склад Кт, Кх, Кмб | УМО 1.1 Упаковка в первичный контейнер УМО 1.2 Упаковка во вторичный контейнер УМО 1.3 Групповая упаковка УМО 1.4 Отгрузка на склад |