Составить технологическую схему производства экстракта-концентрата валерианы жидкого 1:2 методом ускоренной дробной мацерации по ЦАНИИ

Состав:

| корневищ с корнями валерианы измельченных | - 500,0 г |
| --- | --- |
| спирта этилового 40% | - достаточное количество для получения 1 л экстракта |

Технологическая схема производства экстракта-концентрата валерианы жидкого 1:2 методом ускоренной дробной мацерации по ЦАНИИ

| Водоподготовка Кт, Кх, Кмб |  |
| --- | --- |
| ВР 1. Подготовка помещений, оборудования, персонала, воздуха Кт, Кх, Кмб | ВР 1.1 Подготовка помещений ВР 1.2 Подготовка оборудования ВР 1.3 Подготовка персонала ВР 1.4 Подготовка воздуха |
| ВР 2. Подготовка лекарственного растительного сырья, вспомогательных веществ, подготовка фильтров и фильтрующих материалов, контейнеров Кт, Кх, Кмб | ВР 2.1 Отвешивание корневищ с корнями валерианы ВР 2.2 Измельчение корневищ с корнями валерианы ВР 2.3 Просеивание корневищ с корнями валерианы ВР 2.4 Получение спирта этилового 40% ВР 2.5 Подготовка фильтров и фильтрующих материалов ВР 2.6 Мойка и сушка контейнеров |
| ТП 1. Получение извлечения Кт, Кх | ТП 1.1 1-й перколятор: подача 3-х порций спирта этилового 40% (1-й слив через 2 часа, 2-й слив через 2 часа, 3-й слив через 24 часа) ТП 1.2 2-й перколятор: подача извлечений из 1-го перколятора (1-й слив через 2 часа, 2-й слив через 24 часа, 3-й слив через 2 часа) ТП 1.3 3-й перколятор: подача извлечения из 2-го перколятора (1-й слив через 24 часа, 2-й слив через 2 часа, 3-й слив через 2 часа) |
| ТП 2. Очистка извлечения Кт | ТП 2.1 Отстаивание извлечения ТП 2.2 Фильтрация извлечения |
| ТП 3. Стандартизация Кт, Кх, Кмб |  |
| УМО 1. Упаковка, маркировка, отгрузка на склад Кт, Кх, Кмб | УМО 1.1 Упаковка в первичный контейнер УМО 1.2 Упаковка во вторичный контейнер УМО 1.3 Групповая упаковка УМО 1.4 Отгрузка на склад |