УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

С КУРСОМ ФПК И ПК

Обсуждено

на заседании кафедры

# Протокол №_____________________

## МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 6

### для проведения занятия со студентами 4 курса

стоматологического факультета по ортопедической стоматологии

(8 семестр)

Тема: Виды стабилизации. Показания к применению съемных и несъемных шин, их сравнительная характеристика. Виды шин для фронтальной, сагиттальной и фронто-сагиттальной стабилизации. Виды шин для стабилизации по дуге, парасагиттальная стабилизация. Конструктивные особенности и технология изготовления постоянных шин и шин-протезов при анатомической целостности зубных рядов.

Витебск

- Учебные и воспитательные цели

- Материальное оснащение

      - Инструменты для обследования зубов – стоматологическое зеркало, зонд, пинцет.

      - Стоматологическая установка «Melorin».

      - Учебные и наглядные пособия:

- учебная литература

- дополнительная литература

- методические разработки кафедры

- Общие методические указания

| № п/п | Перечень вопросов |
| --- | --- |
|  | Что такое стабилизация? Виды стабилизации. |
|  | Дайте сравнительную характеристику съемных и несъемных шинирующих аппаратов. |
|  | Показания к применению съемных шин и протезов. |
|  | Показания к применению несъемных шин и протезов. |
|  | Показания к применению несъемных шин в сочетании со съемными протезами. |
|  | Значение параллелометрии при изготовлении съемных шин. |
|  | Фронтальная стабилизация. Виды шин. |
|  | Сагиттальная стабилизация. Виды шин. |
|  | Фронто-сагиттальная стабилизация. |
|  | Стабилизация по дуге. |
|  | Виды шин. |
|  | Парасагиттальная стабилизация |

4.Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

- Основные материалы, используемые для изготовления временных шин, их свойства и требования, предъявляемые к ним

- Основные материалы, используемые для изготовления постоянных шин, их свойства и требования к ним

- Вспомогательные материалы для изготовления шин и шин-протезов

- Требования, предъявляемые к оттискным материалам

- Классификация оттискных материалов

- Требования, предъявляемые к моделировочным материалам

5. Ход занятия

1)  Виды шинирования:

а) временное шинирование.

Временные шины применяют на небольшой срок (временно), а затем их удаляют. В зависимости от целей, которые преследуют этим видом шинирования, время пользования шинами может составлять от нескольких недель до месяцев.

Шинирование проводят для иммобилизации зубов во время терапевтического и хирургического лечения, что улучшает условия для заживления тканей и закрепления эффекта лечения. Временные шины применяют также после ортодонтического лечения, то есть в качестве ретенционных аппаратов. Кроме того, с помощью такого шинирования сохраняют зубы в период подготовки полости рта к протезированию. С этой целью в качестве временной шины могут быть использованы так называемые непосредственные (иммедиат-протезы), которые применяют при множественном удалении зубов.

Временное шинирование позволяет правильно решить вопрос о сохранении или удалении подвижных зубов. Степень воспалительного и дистрофического процессов в периодонте и степень подвижности зубов являются основными критериями при определении показаний к сохранению или удалению зубов при заболеваниях периодонта. Степень подвижности зуба зависит от степени воспалительных явлений и фактора перегрузки. Снятие воспалительных процессов может привести к значительному уменьшению подвижности зубов. Поэтому решение вопроса об удалении зубов должно быть отложено до выяснения изменений в степени подвижности после снятия воспалительных явлений и перегрузки.

б) постоянное шинирование.

Постоянное шинирование применяют для иммобилизации зубов на продолжительное время, а также после снятия временных шин в комплексном лечении заболеваний периодонта, после решения вопроса о сохранении или удалении подвижных зубов. Постоянные шины могут использоваться после ортодонтического лечения в качестве ретенционных аппаратов.

2)  Виды стабилизации:

а) фронтальная.

Для передней группы зубов хорошая устойчивость шинируемого блока достигается, если шина объединяет резцы и клыки. Такая иммобилизация зубов называется передней (фронтальной). Она удобна потому, что, во-первых, периодонт клыков бывает менее поражён и принимает на себя часть давления, разгружая ослабленный периодонт резцов; во-вторых, восстанавливается единство группы зубов, имеющих одинаковую функцию; в-третьих, зубы расположены по дуге, и в соответствии с этим шина приобретает большую устойчивость.

б) сагиттальная.

Иммобилизация зубов, при которой шина располагается в переднезаднем направлении, называется боковой (сагиттальной). Под этим понимают стабилизацию малых и больших коренных зубов, также имеющих одинаковую функцию.

Боковая иммобилизация позволяет создать блок зубов, устойчивый к усилиям, развивающимся в вертикальном, поперечном и переднезаднем направлениях. При определённой степени атрофии лунок этого бывает достаточно, чтобы значительно уменьшить функциональную перегрузку и получить терапевтический эффект.

При непрерывности зубной дуги боковую иммобилизацию можно усилить, включив в шину передние зубы. Шина в этом случае принимает дугообразную форму, от чего её устойчивость к боковым воздействиям намного увеличивается. Однако, с повышением устойчивости возрастают трудности при наложении несъёмных шин. Только при строгой параллельности зубов аппарат может быть монолитным, хотя и собранным из различных по конструкции шин. В противном случае применяют шины, состоящие из двух и более звеньев, соединённых между собой кламмерами.

Многозвеньевые шины по своим фиксирующим свойствам уступают монолитным шинирующим аппаратам. Кламмерное соединение, делая шину более устойчивой к боковым усилиям, возникающим при жевании, в то же время не препятствует отдельному звену шины совершать самостоятельные вертикальные экскурсии.

в) поперечная.

В зубной дуге с включёнными дефектами в боковых отделах её сагиттальная стабилизация может быть усилена поперечной, то есть идущей перпендикулярно нёбному шву. Обычно подобная стабилизация достигается дуговым протезом. При подобной системе шинирования боковая нагрузка, возникающая на одной стороне, частично распространяется и на противоположную, чем достигается разгрузка рабочей стороны.

г) круговая.

Она заключается в том, что все зубы объединяются в блок непрерывной или многозвеньевой шиной. Монолитная несъёмная шина имеет и недостатки. При отсутствии параллельности зубов шину наложить трудно. По этой причине следует отдать предпочтение единой для всего зубного ряда съёмной шине.

3)   Показания к применению съёмных шин.

Съёмные шины могут применяться для шинирования какой-либо одной группы зубов или всего зубного ряда. Съёмные шины направлены на распределение жевательного давления между периодонтом зубов, заключенных в шину, создания покоя повреждённым тканям. Основные показания:

- Период обострения в развившейся стадии генерализованного и очагового периодонтита;

- Период комплексного лечения заболеваний периодонта до момента наложения несъёмных шин;

- Период консервативной терапии при ликвидации воспалительных явлений;

- Для сохранения подвижных зубов, которые планируется использовать для протезирования;

- При проведении избирательного пришлифовывания зубов, имеющих заметную патологическую подвижность.

4)   Показания к применению несъёмных шин:

- Хронический очаговый периодонтит, генерализованный вне обострения;

- После использования съёмных шин в комплексном лечении периодонта;

- После ортодонтического лечения в качестве ретенционных аппаратов;

- После избирательного пришлифовывания зубов;

- При невозможности наложения съёмных шин.

5)   Сравнительная характеристика съёмных и несъёмных шин.

Оба вида шин обладают как положительными, так и отрицательными свойствами. К положительным свойствам несъёмных шин следует отнести их способность обеспечивать надёжное блокирование зубов в трёх направлениях, больные быстрее привыкают к несъёмным шинам. С помощью несъёмных шин можно иммобилизировать как отдельные группы зубов, так и весь зубной ряд.

К отрицательным свойствам несъёмных шин следует отнести необходимость иногда сложного препарирования зубов, наличие ретанционных пунктов, где задерживаются остатки пищи и возможно развитие кариеса.

Съёмные шины создают иммобилизацию лишь в двух направлениях: вестибулооральном и мезиодистальном, легко поддаются очистке, и меньше нарушают гигиену полости рта, эстетичнее. Съёмные шины можно применять при целостных зубных рядах.

Съемные шины. Шинирующие свойства съемных шин обеспечиваются главным образом различной комбинацией непрерывных опорно-удерживаюших кламмеров, а также разной формы окклюзионными накладками. Распространению их способствовала разработка методик параллелометрии, точного литья на огнеупорных моделях, применение хромокобальтовых сплавов и сплавов из благородных металлов. Широкое распространение этих шин вряд ли было бы возможно без альгинатных и силиконовых оттискных масс, позволяющих получить точные оттиски там, где при помощи гипса невозможно добиться успеха. Съемные шины могут применяться для шинирования одной какой-либо группы зубов или всего зубного ряда. При иммобилизации передних зубов шину желательно доводить до премоляров, а при шинировании боковых - до клыков. Съемные шины могут включаться в конструкцию дугового протеза как его составная часть. В этом случае говорят о шинах-протезах.

Непрерывный кламмер применяется не только как фиксирующее, но и как шинирующее устройство. На рис. 5. представлены два варианта использования непрерывного кламмера в качестве шины.

а                                   б

Рис. 5. Съемные шины для передних зубов:

а - шина с когтевидными отростками (1 — вид спереди; II — вид с язычной поверхности.);                            б -  круговая шина.

В первом варианте (см. рис. 5, а) непрерывный кламмер проходит как с вестибулярной, так и с язычной  поверхности зубов.  Желательно,  чтобы перекидной кламмер имел окклюзионную лапку, укладывающуюся в поперечную фиссуру премоляра. Шина при минимальной ширине непрерывного кламмера обладает достаточной жесткостью, чтобы не подвергаться большой остаточной деформации. С язычной стороны зубов звенья непрерывного кламмера располагаются выше бугорков, а на щечной стороне непрерывное соединение идет вдоль десны, не налегая на нее (см. рис. 5, б). Таким образом, создаются условия для фиксации шины и в то же время сводятся к минимуму возможные нарушения эстетического вида, так как высоко стоящая шина не может быть видна при разговоре.

Возможные нарушения эстетики при круговой шине привели к идее создания дугового шинируюшего устройства, в котором зубы фиксируются при помощи когтевидных отростков. Они берут начало от непрерывного кламмера с язычной стороны, идут в межзубном промежутке к краю резцов и ложатся на губную поверхность передних зубов. Но и этот способ шинирования передних зубов имеет недостатки. Когтевидные накладки могут мешать смыканию зубов, если между верхними и нижними передними зубами имеется плотный контакт. При этом возникающая трудность зависит от характера перекрытия. Уже при глубоком перекрытии, не говоря о глубоком прикусе, даже самые небольшие когтевидные отростки могут нарушить окклюзию и вызвать дополнительную травму пародонта.

Если возникает опасность нарушения окклюзии от когтевидных отростков, их можно погрузить в специально созданные полости. Для этого на режущем крае зуба по контактной поверхности бором создают ступеньки глубиной 1,0—1,5 мм и шириной 0,5 мм. Наружный, т. е. вестибулярный, край закругляют несколько больше, чем язычный. В результате создается бороздка типа ласточкина хвоста, ширина которой на вестибулярной поверхности достигает 2 мм, а на язычной - 1 мм. Такая шина в зависимости от показаний может применяться самостоятельно и как часть протеза при замещении концевых или включенных дефектов зубного ряда.

В ходе дальнейших исследований способов шинирования зубов при заболеваниях пародонта претерпел изменения и сам непрерывный кламмер. Его несколько расширили и превратили в шинирующую полоску. Одна из модификаций была использована в шине для нижних передних зубов, предложенной Шпренгом. В этой конструкции (рис. 6) шинирующая полоска перекрывает язычную поверхность нижних резцов и клыков, ложится на режущий край этих зубов и частично премоляров. Крепление самой шины достигается при помощи системы опорно-удерживающих кламмеров, а при дефектах зубной дуги шина соединяется с дуговым протезом.

Передние зубы при использовании такой шины подвергаются специальной подготовке. Она заключается в укорочении режущего края, который при этом слегка скашивают в язычную сторону и тщательно полируют. Недостаток этой шины состоит в том, что она, перекрывая режущий край передних зубов, не заходит на губную поверхность, что не исключает выдвижения зубов вперед, а также поворота их. Этот дефект делает неприемлемой эту шину при протрузии передних зубов.

а                                 б

Рис. 6. Съемная шина Шпренга:

а — общий вид; б - вид с боку; в — положение шинирующей полоски на зубе.

Описанный недостаток устраняется шиной, в которой металл не только перекрывает режущий край, но и заходит на вестибулярную поверхность нижних передних зубов (рис. 7). Подобная шина получила названия шины-каппы. Появление ее связывают с именем Ван-Тиля.

Фиксация этой шины, так же как и шины Шпренга, осуществляется опорно-удерживающими кламмерами, телескопическими системами. Она также может явиться составной частью дугового протеза. Шина-каппа имеет хорошие функциональные качества, что естественно, связано с ее конструктивными особенностями. Однако от появления металла на губной поверхности зубов шина значительно проигрывает в эстетическом отношении. Накладка металла на губной поверхности может также вызывать окклюзионные нарушения. Для их устранения следует применять специальную препаровку передних шинируемых зубов.

а

Рис. 7. Съемная шина Ван-Тиля:

а — общий вид; б — вид сбоку; в — положение шинирующей полоски на зубе.

Единая шина для зубного ряда. Основанием для разработки наиболее удобной съемной шины на весь зубной ряд послужила шина Эльбрехта. Она представляет собой соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах орально и вестибу-лярно (рис. 8). Благодаря этому боковые усилия, падающие на какой-либо участок зубной дуги, распределяются по всему зубному ряду.

Шина Эльбрехта с замещающим зубом

Рис. 8. Съемная шина Эльбрехта:

а — общий вид шины; б — вид спереди; в — положение элементов шины на передних зубах.

Этот принцип остался руководящим при конструировании любой подобной шины, но сама конструкция единой шины претерпела большое изменение.

Вестибулярно расположенное многозвеньевое соединение вызывало возражение по эстетическим мотивам. Его заменили когтевидными отростками, для которых в зубах стали создавать специальное ложе, а в боковых отделах зубного ряда непрерывный кламмер заменили кламмерами с окклюзионными накладками. В результате подобных конструктивных изменений шина приняла совершенно новый вид (рис. 9). Но и это лишь один из вариантов подобной шины, так как в зависимости от условий в нее дополнительно можно вводить новые элементы.

Рис. 9. Съемная цельнолитая шина:

а — общий вид; б — вид спереди; в — схема подготовки зубов для когтевидных нак.падок.

В последние годы широкое распространение в лечении генерализованных заболеваний пародонта получили именно съемные цельнолитые шины, состоящие из единой системы различных модификаций опорно-удерживаюших и многозвеньевых кламмеров с вестибулярными отростками. Специфика конструирования таких шин основана не только на идее создания стабилизации по дуге, но и целенаправленном использовании кламмеров системы Нея для разгрузки каждого зуба от травмирующих компонентов жевательного давления.

Процесс изготовления цельнолитой съемной шины складывается из следующих этапов: 1) получение оттисков и рабочих моделей, определения центральной окклюзии; 2) изучения диагностических моделей; 3) сошлифовывания при необходимости участков окклюзионных поверхностей зубов для расположения частей шины; 4) изучение рабочей модели в параллелометре по одной из общепринятых методик и выбора пути введения шины или шины-протеза: 5) планирования конструкции шины и нанесения рисунка ее каркаса на гипсовой модели; 6) подготовки модели к дублированию и получения огнеупорной модели; 7) воспроизведения рисунка каркаса шины на огнеупорной модели; 8) моделировка каркаса шины; 9) создание литниковой системы; 10) нанесения огнеупорного покрытия, получения литейной формы, процесса литья; 11) отделки каркаса шины; 12) проверки каркаса шины в полости рта; 13) окончательном отделки и полировки шины; 14) для придания конструкции оптимальных свойств (эластичность) изделие подвергают отжигу при 700°С в течение 15 минут, а затем охлаждают вместе с печью, отжиг проводить обязательно на модели, чтобы не было деформации; 15) наложения шины на зубной ряд.

Сравнительная оценка съемных и несъемных шин. Оба вида шин обладают как положительными, так и отрицательными свойствами. К положительным свойствам несъемных шин следует отнести, во-первых, их способность обеспечивать надежное блокирование зубов в трех направлениях: вертикальном, трансверсальном и мезиодистальном; во-вторых, больные быстрее привыкают к несъемным шинам, а фонетические нарушения редко возникают и притом очень быстро устраняются без вмешательства врача. С помощью несъемных шин можно иммобилизировать как отдельные группы зубов, так и весь зубной ряд. Известно, что правильно выбранная конструкция несъемной шины или протеза обеспечивает более высокую жевательную эффективность в сравнении со съемной. Несъемная шина, как правило, удовлетворяет больного. Хороший терапевтический эффект можно получить, применяя несъемные шины в комбинации со съемными протезами, изготавливаемыми по показаниям.

Отрицательными свойствами несъемных шин являются: необходимость, иногда очень сложного в зависимости от конструкции, препарирования зубов, сопровождающегося грубой травмой эмали и дентина; применение некоторых штифтовых шин предусматривает удаление пульпы, что порождает опасность развития верхушечных периодонтитов; несъемные шины трудно накладываются при веерообразном расхождении передних зубов; многие наиболее доступные и простые конструкции колпачковых шин не прочны и имеет место растворение цемента; несъемные шины ухудшают гигиену полости рта из-за наличия множества ретенционных пунктов, где задерживаются остатки пищи и возможно развитие кариеса. Многие несъемные шины неэстетичны, а некоторые из них (из полных коронок) затрудняют медикаментозную обработку патологических карманов. При несъемных шинах создание блоков из групп зубов может вызвать силовое превалирование, которое окажет отрицательное влияние на опорный аппарат антагонистов; конструкции несъемных шин непригодны при отсутствии большого количества зубов и дистально неограниченных дефектах. Техника препарирования зубов при протезировании несъемными шинами иногда бывает довольно сложной и требует не только умения, но и специального инструментария. По мере усовершенствования инструментария эти затруднения с каждым годом преодолеваются и несъемные конструкции становятся ценными шинирующими аппаратами при лечении заболеваний пародонта.

Съемные шины, применяющиеся самостоятельно или как часть конструкции дугового протеза (шина-протез), с кламмерами различных систем, когтевидными отростками и окклюзионными накладками создают иммобилизацию лишь в двух направлениях: вестибулооральном и мезиодистальном. Следовательно, шины разгружают пародонт зубов хотя и не во всех, но именно в тех направлениях, патологическая подвижность в которых наиболее опасна. Эти шины не всегда создают фиксацию в вертикальном направлении.

Съемные шины легко поддаются очистке и, таким образом, в меньшей степени, чем несъемные, нарушают гигиену полости рта. Что касается эстетики, то нарушения ее могут быть минимальными. Серьезным преимуществом этих шин является возможность применять их для профилактики функциональной перегрузки пародонта, при дефектах зубных рядов с признаками заболевания пародонта, но без патологической подвижности зубов. Так, например, при наличии двусторонних концевых дефектов в конструкцию нижнего дугового протеза можно ввести непрерывный кламмер. Разгружая нижние передние зубы, он явится профилактическим шинирующим средством. Съемные шины можно применять при целостных зубных рядах, а при появлении необходимости в удалении зубов их легко заменить искусственными, не меняя конструкции шины или протеза.

Несъемные шины.

С точки зрения лечебных свойств несъемные шины имеют преимущества перед съемными, так как обеспечивают более надежное укрепление подвижных зубов, образуя из них блок, способный противостоять как единое целое горизонтальным и вертикальным силам, развивающимся при жевании. Они мало нарушают речь и больные быстро привыкают к ним. В зависимости от вида стабилизации зубных рядов применяется множество конструкций несъемных шин и шинирующих мостовидных протезов. Особенно большое количество шин предложено для фронтальной стабилизации. Это объясняется тем, что атрофия альвеолярного отростка нижней челюсти, как правило, более выражена в области фронтальных зубов. Вместе с тем к шинам, применяемым для стабилизации фронтальных зубов, предъявляются более высокие требования, так как учитывается эстетический фактор.

Шины для передних зубов.

Для иммобилизации подвижных передних зубов применяются различные шины: кольцевые, полукольцевые, вкладочные, коронковые, колпачковые, полукоронковые и другие. Кольцевая шина представляет собой систему спаянных колец и покрывает зубы с вестибулярной стороны до экватора, а с язычной или небной заходит за зубной бугорок. Режущий край зуба остается свободным. Подготовка зубов заключается лишь в сепарации контактных поверхностей. Это делается для того, чтобы создать пространство на толщину двух колец, каждое из которых имеет толщину примерно 0,2-0,25 мм. Кольцевые шины не покрывают режущего края коронок, в связи с чем возможны изолированные движения зубов в вертикальном направлении. Это приводит к рассасыванию цемента и ослаблению шины. Кольцевая шина неудобна и в эстетическом отношении.

Колпачковая шина представляет собой систему спаянных колпачков, покрывающих режущий край, контактные поверхности зуба, а на язычной поверхности достигающих экватора, то есть обязательно перекрывается зубной бугорок. Величина перекрытия режущего края с вестибулярной стороны зависит от степени подвижности зуба: чем она выраженное, тем большим должно быть перекрытие. Для лучшей устойчивости шину спаивают с полными коронками, покрывающими клыки или премоляры. Препарирование зуба заключается в сошлифовывании режущего края вестибулярной поверхности на величину перекрытия (лучше с уступом) и сепарации контактных поверхностей. Затем снимают оттиск альгинатной массой, отливают модель, обычным способом точно выштамповывают колпачки и спаивают их после проверки во рту. Шину укрепляют цементом. Колпачковая шина проста в изготовлении, обеспечивает хорошую фиксацию. Но эта шина имеет низкую прочность, малоэстетична, часто расцементировывается.

Шины из полукоронок имеют вид блока спаянных вместе полукоронок. Такая шина обеспечивает надежную иммобилизацию и хороший эстетический эффект. К недостаткам ее относятся сложность препаровки зубов для полукоронок и трудности изготовления. Для ее применения необходимы также определенные условия, а именно параллельность опорных зубов. Последнее особенно трудно при обнажении корней в результате атрофии, когда приходится сошлифовывать много твердых тканей зубов, вследствие чего между ними образуются значительные промежутки, которые заполняются металлом шины, что является отрицательным фактором в эстетическом отношении.

Шина из панцирных накладок представляет собой цельнолитой блок накладок, расположенных на язычной или небной поверхности передних зубов, без покрытия зубного бугорка (рис. 468). Шина фиксируется на парапульпарных штифтах в коронке зуба. Она обеспечивает хорошую иммобилизацию, а на передних зубах выгодна в эстетическом отношении. К недостаткам можно отнести сложность оперативной техники и отливки. Лучшими материалами для них являются сплавы золота.

Шина, укрепляемая на корневых штифтах, бывает нескольких типов. К таким шинам относится шина Мамлока. Она состоит из литой металлической пластинки, плотно прилегающей к оральной поверхности и режущему краю передних зубов. Пластинка фиксируется на штифтах, вводимых в корневые каналы. Шина обеспечивает хорошую иммобилизацию и удобна в эстетическом отношении. Недостаток ее — необходимость депульпирования зубов.

При шинировании передних зубов могут применяться также блоки из спаянных вместе полных металлических штампованных коронок. Они дают наилучший шинирующий эффект из всех ныне известных шин и не требуют сложных манипуляций в полости рта. Края коронок не следует вводить в десневой карман, что оставит его свободным для медикаментозной терапии. Однако шинирующие аппараты в виде блока полных коронок неудобны в эстетическом отношении и по этой причине всегда вызывают возражения у большинства пациентов, особенно молодых. Более удобны в этом отношении комбинированные (металло-пластмассовые или металлокерамические) коронки.

Имеется методика односеансного шинирования зубов композиционными материалами с изоляцией десневого края, межзубных промежутков и пришеечной части зубов с помощью специальных восковых форм.

По этой методике первоначально изготавливают восковые формы. Для этого заготавливают две пластинки из базисного воска, размеры которых определяют из такого расчета, чтобы каждой из них можно было перекрыть подлежащие шинированию зубы и оральную поверхность альвеолярного отростка. Размягченным воском поочередно в два слоя обжимают зубы и альвеолярный отросток. Воск охлаждают и аккуратно снимают наружную пластинку, а в нижней вырезают ложе для шинирующего материала. После удаления восковых форм из полости рта проводят подготовку зубов и приготовление композитного материала согласно инструкции завода-изготовителя.

Следующим этапом является непосредственное изготовление шины. Восковую форму с ранее созданным ложем для материала устанавливают на свое место в исходном положении и имеющиеся окна заполняют композиционным материалом. Затем под давлением устанавливают вторую восковую пластинку. После полного отвердения композиционного материала воск удаляют и проводят окончательную обработку шины.

Шины для боковых зубов.

Наилучшая фиксация боковых зубов достигается при помощи блока из полных коронок. Обладая хорошими фиксирующими свойствами, они в то же время неудобны в эстетическом отношении, а прилегая к десне, отягощают ее состояние и мешают проводить терапию десневого кармана. Поэтому полные коронки для шинирования жевательных зубов применяются при условии, что края их не будут соприкасаться с десной. Более удобны шины из спаянных вместе экваторных коронок. Они создают хорошую иммобилизацию в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, оставляя в то же время десневой карман свободным для хирургической и консервативной терапии.

Для шинирования боковых зубов могут применяться вкладочные шины. Многолетние наблюдения показали, что при парадонтозе зубы реже поражаются кариесом. Поэтому при препарировании полостей для вкладки на жевательной поверхности моляров профилактического расширения не производят. Благодаря этому вкладка принимает форму бруса. Вкладочные шины, кроме того, что они сложны в изготовлении, имеют еще один недостаток. Обеспечивая иммобилизацию зубов в передне-заднем и поперечном направлениях, они позволяют зубам совершать автономные вертикальные движения, что приводит к нарушению связи вкладки с зубом и последующему растворению цемента. Поэтому некоторые шины подобного типа укрепляют на штифтах. Рекомендуют комбинировать вкладочные шины с экваторными коронками. Последние готовят путем штамповки, а вкладочную шину отливают. Сочетание штампованных экваторных коронок с вкладочной шиной сообщает шинирующей конструкции большую жесткость и, таким образом, улучшает ее лечебные свойства.

Несъемные постоянные шины, применяемые на зубах с сохранившейся пульпой, можно разделить на две группы. В первую входят шины, охватывающие зубы снаружи в форме колпачка, кольца, полукольца, изготавливаемые для каждого зуба в отдельности и затем соединяемые вместе. Однако большинство этих шин, фиксированных на поверхности зубов, неудобны для больного, негигиеничны и неэстетичны. Это заставило многих исследователей искать новые методы шинирования. В связи с этим можно выделить вторую группу шин, элементом которых является какой-либо вид микропротеза. Сюда можно отнести шины из вкладок, полукоронок, балок, некоторые проволочные шины, которые еще называют полупостоянными.

Съемные шины.

Шинирующие свойства съемных шин обеспечиваются главным образом различной комбинацией непрерывных опорно-удерживающих кламмеров, а также разной формы окклюзионными накладками. Распространению их способствовали разработка методик параллелометрии, точного литья на огнеупорных моделях, применение хромокобальтовых сплавов и сплавов из благородных металлов. Широкое распространение этих шин вряд ли было бы возможно без альгинатных и силиконовых оттискных масс, позволяющих получить точные оттиски там, где при помощи гипса невозможно добиться успеха. Съемные шины могут применяться для шинирования какой-либо одной группы зубов или всего зубного ряда. При иммобилизации передних зубов шину желательно доводить до премоляров, а при шинировании боковых — до клыков. Съемные шины могут включаться в конструкцию дугового протеза как его составная часть. В этом случае говорят о шинах-протезах.

Возможные нарушения эстетики при круговой шине привели к идее создания дугового шинирующего устройства, в котором зубы фиксируются при помощи когтевидных отростков. Они берут начало от непрерывного кламмера с язычной стороны, идут в межзубном промежутке к краю резцов и ложатся на губную поверхность передних зубов. Но и этот способ шинирования передних зубов имеет недостатки. Когтевидные накладки могут мешать смыканию зубов, если между верхними и нижними передними зубами имеется плотный контакт. При этом возникающая трудность зависит от характера перекрытия. Уже при глубоком перекрытии, не говоря о глубоком прикусе, даже самые небольшие когтевидные отростки могут нарушить окклюзию и вызвать дополнительную травму пародонта.

Если возникает опасность нарушения окклюзии от когтевидных отростков, их можно погрузить в специально созданные полости. Для этого на режущем крае зуба по контактной поверхности бором создают ступеньки глубиной 1,0-1,5 мм и шириной 0,5 мм. Наружный, т.е. вестибулярный, край закругляют несколько больше, чем язычный. В результате создается бороздка типа «ласточкина хвоста», ширина которой на вестибулярной поверхности достигает 2 мм, а на язычной — 1 мм. Такая шина в зависимости от показаний может применяться самостоятельно и как часть протеза при замещении концевых или включенных дефектов зубного ряда. В ходе дальнейших исследований способов шинирования зубов при заболеваниях пародонта претерпел изменения и сам непрерывный кламмер. Его несколько расширили и превратили в шинирующую полоску. Одна из модификаций была использована в шине для нижних передних зубов, предложенной Шпренгом. В этой конструкции  шинирующая полоска перекрывает язычную поверхность нижних резцов и клыков, ложится на режущий край этих зубов и частично премоляров. Крепление самой шины достигается при помощи системы опорно-удержива-ющих кламмеров, а при дефектах зубной дуги шина соединяется с дуговым протезом.

Передние зубы при использовании такой шины подвергаются специальной подготовке. Она заключается в укорочении режущего края, который при этом слегка скашивают в язычную сторону и тщательно полируют. Недостаток этой шины состоит в том, что она, перекрывая режущий край передних зубов, не заходит на губную поверхность, что не исключает выдвижения зубов вперед, а также поворота их. Этот дефект делает неприемлемой эту шину при протрузии передних зубов.

Описанный недостаток устраняется шиной, в которой металл не только перекрывает режущий край, но и заходит на вестибулярную поверхность нижних передних зубов. Подобная шина получила название шины-каппы. Появление ее связывают с именем Ван-Тиля. Фиксация этой шины, так же как и шины Шпренга, осуществляется опорно-удерживающими кламмерами, телескопическими системами. Она также может явиться составной частью дугового протеза. Шина-каппа имеет хорошие функциональные качества, что, естественно, связано с ее конструктивными особенностями. Однако от появления металла на губной поверхности зубов шина значительно проигрывает в эстетическом отношении. Накладка металла на губной поверхности может также вызывать окклюзион-ные нарушения. Для их устранения следует применять специальную препаровку передних шинируемых зубов.

Единая шина для зубного ряда.

Основанием для разработки наиболее удобной съемной шины на весь зубной ряд послужила шина Эльбрехта. Она представляет собой соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах орально и вестибулярно. Благодаря этому боковые усилия, падающие на какой-либо участок зубной дуги, распределяются по всему зубному ряду. Этот принцип остался руководящим при конструировании любой подобной шины, но сама конструкция единой шины претерпела большое изменение.

Вестибулярно расположенное многозвеньевое соединение вызывало возражение по эстетическим мотивам. Его заменили когтевидными отростками, для которых в зубах стали создавать специальное ложе, а в боковых отделах зубного ряда непрерывный кламмер заменили кламмерами с окклюзионными накладками. В результате подобных конструктивных изменений шина приняла совершенно новый вид. Но и это лишь один из вариантов подобной шины, так как в зависимости от условий в нее дополнительно можно вводить новые элементы.

В последние годы широкое распространение в лечении генерализованных заболеваний пародонта получили именно съемные цельнолитые шины, состоящие из единой системы различных модификаций опорно-удерживающих и многозвеньевых кламмеров с вестибулярными отростками. Специфика конструирования таких шин основана не только на идее создания стабилизации по дуге, но и целенаправленном использовании кламмеров системы Нея для разгрузки каждого зуба от травмирующих компонентов жевательного давления.

Процесс изготовления цельнолитой съемной шины складывается из следующих этапов:

1) получение оттисков и рабочих моделей, определение центральной окклюзии;

2) изучение диагностических моделей;

3) сошлифовывание при необходимости участков окклюзионных поверхностей зубов для расположения частей шины;

4) изучение рабочей модели в параллелометре по одной из общепринятых методик и выбор пути введения шины или шины-протеза;

5) планирование конструкции шины и нанесение рисунка ее каркаса на гипсовой модели;

6) подготовка модели к дублированию и получение огнеупорной модели;

7) воспроизведение рисунка каркаса шины на огнеупорной модели;

8) моделировка каркаса шины;

9) создание литниковой системы;

10) нанесение огнеупорного покрытия, получения литейной формы, процесс литья;

11) отделка каркаса шины;

12) проверка каркаса шины в полости рта;

13) окончательная отделка и полировка шины;

14) для придания конструкции оптимальных свойств (эластичность) изделие подвергают отжигу при 700°С в течение 15 минут, а затем охлаждают вместе с печью, отжиг проводить обязательно на модели, чтобы не было деформации;

15) наложение шины на зубной ряд.

Сравнительная оценка съемных и несъемных шин.

Оба вида шин обладают как положительными, так и отрицательными свойствами. К положительным свойствам несъемных шин следует отнести, во-первых, их способность обеспечивать надежное блокирование зубов в трех направлениях:

вертикальном, трансверзальном и сагиттальном; во-вторых, больные быстрее привыкают к несъемным шинам, а фонетические нарушения редко возникают и притом очень быстро устраняются без вмешательства врача. С помощью несъемных шин можно иммобилизировать как отдельные группы зубов, так и весь зубной ряд. Известно, что правильно выбранная конструкция несъемной шины или протеза обеспечивает более высокую жевательную эффективность в сравнении со съемной. Несъемная шина, как правило, удовлетворяет больного. Хороший терапевтический эффект можно получить, применяя несъемные шины в комбинации со съемными протезами, изготавливаемыми по показаниям.

Отрицательными свойствами несъемных шин являются:

необходимость, иногда очень сложного в зависимости от конструкции, препарирования зубов, сопровождающегося грубой травмой эмали и дентина; применение некоторых штифтовых шин предусматривает удаление пульпы, что порождает опасность развития верхушечных периодонтитов;

несъемные шины трудно накладываются при веерообразном расхождении передних зубов; многие наиболее доступные и простые конструкции колпачковых шин не прочны и имеет место растворение цемента; несъемные шины ухудшают гигиену полости рта из-за наличия множества ретен-ционных пунктов, где задерживаются остатки пищи и возможно развитие кариеса. Многие несъемные шины неэстетичны, а некоторые из них (из полных коронок) затрудняют медикаментозную обработку патологических карманов. При несъемных шинах создание блоков из групп зубов может вызвать силовое превалирование, которое окажет отрицательное влияние на опорный аппарат антагонистов; конструкции несъемных шин непригодны при отсутствии большого количества зубов и дистально неограниченных дефектах. Техника препарирования зубов при протезировании несъемными шинами иногда бывает довольно сложной и требует не только умения, но и специального инструментария. По мере усовершенствования инструментария эти затруднения с каждым годом преодолеваются и несъемные конструкции становятся ценными шинирующими аппаратами при лечении заболеваний пародонта;

Съемные шины, применяющиеся самостоятельно или как часть конструкции дугового протеза (шина-протез), с кламмерами различных систем, когтевидными отростками и окклюзионными накладками, создают иммобилизацию лишь в двух направлениях: вестибулооральном и мези-одистальном. Следовательно, шины разгружают пародонт зубов хотя и не во всех, но именно в тех направлениях, патологическая подвижность в которых наиболее опасна. Эти шины не всегда создают фиксацию в вертикальном направлении.

Съемные шины легко поддаются очистке и, таким образом, в меньшей степени, чем несъемные, нарушают гигиену полости рта. Что касается эстетики, то нарушения ее могут быть минимальными. Серьезным преимуществом этих шин является возможность применять их для профилактики функциональной перегрузки пародонта, при дефектах зубных рядов с признаками заболевания пародонта, но без патологической подвижности зубов. Так, например, при наличии двусторонних концевых дефектов в конструкцию нижнего дугового протеза можно ввести непрерывный клам-мер. Разгружая нижние передние зубы, он явится профилактическим шинирующим средством. Съемные шины можно применять при целостных зубных рядах, а при появлении необходимости в удалении зубов их легко заменить искусственными, не меняя конструкции шины или протеза.

Виды шин для стабилизации по дуге.

При недостаточности фронтальной, сагиттальной, парасагиттальной или фронтально-сагиттальной стабилизации зубного ряда шинными приспособлениями прибегают к стабилизации по дуге, т.е. к шинированию, обеспечивающему стабилизацию всего зубного ряда. При шинировании по дуге в лечебных целях полностью исчерпываются резервные силы периодонта зубного ряда. Стабилизация по дуге является наиболее сильной, так как при этом в обработке пищи принимают участие все зубы.

Выделяют метод временного и постоянного шинирования. Метод временного шинирования применяют в развившейся стадии генерализованного и очагового хронического периодонтита , в период обострения , в течение всего периода комплексного лечения до момента наложения постоянного шинирующего аппарата. Временное шинирование позволяет устранить травматическое воздействие патологической подвижности и функции жевания – один из патогенетических механизмов, поддерживающий гемодинамические нарушения при периодонтите. Шина обеспечивает равномерное распределение сил жевательного давления между периодонтом зубов, включенных в шину, создает покой пораженным тканям и способствует повышению эффективности патогенетически обоснованной и симптоматической терапии. При генерализованном периодонтите в шину включают все зубы, обеспечивая тем самым стабилизацию по дуге. Временные шины изготавливают из пластмассы, которую можно армировать металлической проволокой для повышения прочности. Различают капповые шины, оральные и вестибулооральные. Капповые шины охватывают окклюзионную часть коронок зубов, их применение связано с увеличением окклюзионной высоты. Шину фиксируют на зубной ряд с помощью репина, дентола, дентина. В тех случаях, когда по клиническим показаниям увеличение окклюзионной высоты нежелательно, пользуются оральной многозвеньевой шиной, фиксируемой с оральной поверхности зубов. Чтобы предупредить развитие рецидива и на длительный период сохранить состояние ремиссии в случаях развившейся стадии хронического периодонтита, необходимо применять шинирующие лечебные аппараты и протезы постоянного пользования.                                                                                                                                                                             Стабилизации по дуге достигают с помощью различных по конструкции шин-протезов: однозвеньевой (мостовидный протез), двухзвеньевой, трехзвеньевой (мостовидный протез + балочная шина +мостовидный протез с кламмерами) шины и т. д. Стабилизация зубов на верхней челюсти может быть усилена дополнительной поперечной дугой. Для шинирования всего зубного ряда используют монолитную или многозвеньевую шину. Монолитная дуговая балочная шина фиксируется на четырех опорных коронках, многозвеньевая – на пяти или шести опорных коронках.

Стабилизацию по дуге можно создавать с помощью мостовидных несъемных (монолитных или составных) протезов. Их применяют при значительном поражении коронок зубов кариесом или некариозном поражении, небольших размерах коронок зубов и плохой выраженности их экватора.

При лечении генерализованного периодонтита широко применяют цельнолитые съемные шины, состоящие из единой системы различных модификаций опорно-удерживающих и многозвеньевых кламмеров с вестибулярными отростками, которые обеспечивают стабилизацию по дуге. Специфика конструирования таких шин состоит не только в создании иммобилизации по дуге в сочетании с парасагиттальной стабилизацией, но и в целенаправленном использовании модификаций кламмеров системы Нея с целью уменьшения действия на периодонт каждого зуба травмирующих компонентов жевательного давления. При введении в конструкцию шины того или иного варианта кламмера следует руководствоваться его функциональной значимостью и данными о клиническом состоянии периодонта, степени потери резервных сил, локализации зон наиболее выраженной атрофии стенок лунок зубов, направлении и степени наибольшей подвижности. При неравномерном течении атрофического процесса ортопедическое лечение призвано устранить действие на зубы с атрофией периодонта 3 степени не только горизонтального, но и вертикального компонента жевательного давления. В конструкцию съемных шин необходимо включить литые элементы, полностью перекрывающие окклюзионную поверхность зубов с поражением периодонта 3 степени, и продолжить их на зубы, сохранившие резервные силы. Возможно применение сочетанного шинирования – несъемные протезы, фиксируемые на группе передних зубов и премоляров, и бюгельный протез, замещающий группу моляров. Несъемную и съемную части соединяют с помощью аттачменов специальной конструкции. Особенностью данного вида аттачмена является эластичная прокладка, закрепляемая в патричной части съемного протеза. Прокладку делают из полиэтилена или полиуретана, и она имеет различную эластичность, что позволяет нивелировать различия податливости слизистой оболочки беззубого участка альвеолярного отростка и подвижности шинированной группы зубов, т. е. прокладка, обеспечивая фиксацию съемного протеза, не перегружает опорные зубы, амортизируя силы жевательного давления, приложенные к седловидной части в различных вертикальных и боковых направлениях. Матрица имеет шаровидную или яйцевидную форму. Патрицу изготавливают в виде пустотелой литой коронки, соединенной с седловидной частью каркаса бюгельгого протеза. Внутренняя поверхность патрицы имеет форму обратного конуса или двух соединенных усеченных пирамид, она больше матрицы на толщину эластичной прокладки. Эластичная прокладка по внешнему размеру больше внутреннего размера патрицы, что позволяет ей после введения в полость патрицы хорошо фиксироваться без дополнительных приспособлений. Внутренний размер прокладки меньше сечения матрицы, что способствует хорошей фиксации протеза. В тех случаях, когда сохранились только передние зубы верхней челюсти или частично сохранились жевательные зубы, смещающиеся в переднезаднем направлении, показано применение небной стабилизирующей пластинки. Эта пластинка способствует уменьшению смещения шинированных зубов кпереди. Ее применяют при высоком или выраженном своде неба. Прилегая к слизистой оболочке неба, пластинка, соединенная с шинирующей системой кламмеров, препятствует смещению зубов кпереди. Плоский свод неба и плохо выраженные бугры являются показанием к использованию съемного пластиночного протеза с многозвеньевым оральным кламмером и системой кламмеров Роуча.

Эффективным является применение единой системы цельнолитых коронок, облицованных композитными материалами. Данная система коронок должна быть объединена в блок с боковыми зубами. Если для шинирования боковых зубов также применены цельнолитые или экваторные коронки, то элементом соединения между звеньями на передние и боковые зубы являются аттачмены. Второй вариант создания системы стабилизации по дуге при применении группы коронок на передние зубы предусматривает изготовление бюгельного шинирующего аппарата с системой перекидных кламмеров на боковые зубы. Соединяющим элементом в этом аппарате являются кламмеры Роуча, проводимые на клыки в промежутке между премоляром и клыком. Весьма надежную и жесткую иммобилизацию зубов обеспечивает аппарат, состоящий целиком из системы телескопических коронок или телескопических коронок в сочетании с кламмерами на группу боковых зубов (второго премоляра и моляра). Во втором случае несущим и объединяющим элементом является бюгель. С целью изготовления шинирующего аппарата из телескопических коронок проводят препарирование всех зубов под литой колпачок с уступом. Культи зубов имеют конусность к режущему краю и окклюзионной поверхности 2-5 градуса. Толщина колпачка 0,15-2 мм. Конусность стенок и параллельность осей культей проверяют в параллелометре. Все телескопические коронки облицовывают композитным материалом, за исключением коронок на моляры, которые изготавливают цельнометаллическими. Все шире применяют шины типа «Мериленд-систем» и его варианты. Эти шины относятся к несъемным видам, так как фиксируются на зубах с помощью композитных материалов. Конструктивными особенностями шин является расширенный оральный многозвеньевой кламмер с системой окклюзионных накладок, перекидных элементов и вестибулярных отростков. При использовании такой шины требуется лишь незначительное сошлифовывание твердых тканей зубов для размещения перекидных элементов. Преимущество этой шины в том, что она несъемная.

Стабилизацию по дуге при большом отсутствии зубов можно осуществлять при помощи опирающегося протеза (бюгеля ), в таком случае речь идет о шине-протезе. Данная конструкция надежно шинирует зубной ряд в горизонтальной плоскости и обеспечивает любой вид стабилизации зубного ряда. Открытый маргинальный пародонт имеющихся зубов позволяет избежать травмирования десны в процессе пользования протезом. Возможность пациента самостоятельно снимать протез обеспечивает условия для качественной гигиены полости рта. Один из недостатков бюгельного шинирующего протеза — это косметический дефект при видимых кламмерах. Другой, более существенный недостаток состоит в том, что для фиксации зуба в вертикальном направлении одних цельнолитых кламмеров недостаточно. В целях устранения указанных недостатков приоритет отдается сочетанию несъемной конструкции во фронтальном отделе с шинирующим бюгельным протезом в боковых отделах. При этом достигается надежная стабилизация зубного ряда и высокий косметический эффект. Решить данную проблему можно и при помощи так называемых гибридных протезов, т. е. протезов, в конструкции которых присутствуют как кламмерные фиксирующие элементы, так и замковые (желательно, жесткие фиксаторы), например, телескопы. Введение же элементов перекрывающих протезов в постоянные конструкции не оправдано, поскольку их неблагоприятное действие может распространиться и на зубы с более хорошим состоянием пародонта.

Бюгельные протезы с бескламмерной фиксацией требуют изготовления анкерных, коронок, благодаря чему вся конструкция переходит в вид комбинированных (съемных/несъемных) протезов. При   изготовлении комбинированных конструкций протезов следует избегать использования аттачменов с консольным эффектом. В отношении способа соединения съемной и несъемной частей протеза (жесткий, шарнирообразный) единого мнения в настоящее время не существует. Ряд авторов положительно оценивает жесткое соединение съемного протеза с анкерным зубом или группой зубов. С учетом же того, что вертикальная подвижность зуба и податливость слизистой оболочки беззубой части альвеолярного гребня различаются почти в 10 раз, надо осторожно относиться к использованию жесткой фиксации при концевых дефектах. Поэтому аттачмены с жестким видом фиксации обоснованы только при включенных дефектах. Важный аспект конструкции бюгельных и комбинированных протезов на нижней челюсти — это размещение дуги протеза. В конструкциях бюгельных протезов при заболеваниях пародонта следует стремиться оставлять открытым маргинальный пародонт. Для этого желательно отказаться от использования подъязычной пластины и отдать предпочтение подъязычной дуге в сочетании (если это понадобится) с непрерывным кламмером в области резцов и клыков.

Часто недостаточно развитый альвеолярный гребень (да к тому же частично разрушенный в результате периодонтита) не позволяет разместить подъязычную дугу. В подобной ситуации в качестве варианта может быть рекомендовано изготовление вестибулярной дуги, разместить которую обычно удается после предварительного проведения вестибулопластики. Правильно подобранный и проведенный комплекс ортопедических вмешательств, направленный не только на восстановление дефектов зубного ряда, но и на надежную стабилизацию оставшихся зубов «... способствует нормализации окклюзионных нагрузок, трофики пародонта и репаративным процессам в его тканях», повышая тем самым эффективность лечения заболеваний периодонта. Стабилизации по дуге при применении бюгельного протеза с литым базисом и замковым креплением добиваются при помощи опорного блока из всей группы фронтальных зубов. Использование шин-протезов позволяет равномерно перераспределить жевательное давление, действующее непосредственно на оставшиеся зубы и передающееся с тела протезов. В конструкциях шин-протезов должны быть устранены все факторы, ведущие к перегрузке опорных зубов.

Литература

Основная:

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. М., 2003. стр. 576

- Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2003г. - 511 с.

- Карпук И.Ю., Карпук Н.А. Курс лекций по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса. 2013г.

- Наумович С.А. Диагностика и методы ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов: учебное пособие / С.А.Наумович (и др.]; под общей ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2003. - 102 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: Выш. шк., 2012. - 211 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник / Н.Г.Аболмасов [и др.]; под общ. ред. Н.Г.Аболмасова. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 496 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 1 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 300 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 2 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 319 с.

- Ортопедическая стоматология. Лечение несъемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович и др.; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ. - 2007. - 139 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование съёмными пластиночными и бюгельными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2007. - 212 с.

Дополнительная:

- Величко, JI.C. Непереносимость металлических протезов электрогальванической природы: учеб.-метод. пособие / JI.C. Величко, Н.В. Ящиковский. - Минск: БГМУ, 2010. - 23 с.

- Жулев, Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии: учеб. пособие. - Н. Новгород: НГМА, 1997. - 136 с.

- Каркасно-штифтовые шины: учеб.-метод. пособие / С.А.Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 36 с.

- Конструирование зубных рядов при полной потере зубов: учеб.- метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2012. - 51 с.

- Методика написания истории болезни в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2006,-47 с.

- Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов: учеб. пособие / С.А. Наумович [и др.] ; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2009. - 28 с.

- Микропротезирование: вкладки: учеб.-метод. пособие /С.А.Наумович [и др.]; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2008. - 38 с.

- Наумович, С.А. Методики эндостальной имплантации в челюстно- лицевой ортопедии: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович, В.А. Шаранда, А.Ф. Хомич / Минск: БГМУ, 2011. - 23 с.

- Наумович, С.А. Ортопедическое лечение заболеваний периодонта с применением современных адгезивных технологий: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович, С.Н. Пархамович. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 59 с.

- Организационные основы стоматологической ортопедической помощи зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-73 с.

- Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов искусственными коронками. - 2-е изд.: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-56 с.

- Припасовка и наложение съемных протезов при полном отсутствии зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 32 с.

- Протезирование дефектов твердых тканей зуба безметалловыми конструкциями: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. -30 с.

- Современные аспекты изготовления полных съемных протезов зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. - 318 с.

- Современные методы препарирования под ортопедические конструкции: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др. ]. - Минск: БГМУ, 2012. – 31 с.

- Технологии зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011.-65 с.

- Челюстно-лицевая ортопедия: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011. - 60 с.

- Штифтовые конструкции и системы для ортопедического лечения дефектов коронок зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010.-51 с.

- Эндостальные дентальные имплантаты в челюстно-лицевой ортопедии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-23 с.

Тестовые вопросы

- Выделяют виды шинирования:

А) постоянное

Б) временное

!В) а+б

2.   Виды стабилизации:

А) фронтальная

Б) Сагиттальная

В) поперечная

Г)  круговая

!Д) все ответы верны

Е) все ответы не верны

3. показания к применению съемных шин:

!А) период обострения в развившейся стадии генерализованного и очагового периодонтита

Б) После избирательного пришлифовывания зубов

В) Хронический очаговый периодонтит, генерализованный вне обострения

4. Для иммобилизации подвижных передних зубов применяются шины:

А) Кольцевые

Б) полукольцевые

В) вкладочные

Г) коронковые

!Д) все ответы верны

5. Несъемные постоянные шины применяемые на зубах с сохранившейся пульпой можно разделить:

!А) на две группы

Б) на три группы

В) на четыре

6. Шина Эльбрехта представляют собой:

А) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах орально

Б) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах вестибулярно

В!) соединение непрерывных кламмеров, расположенных на зубах орально и вестибулярно

7. К положительным свойствам несъемных шин следует отнести:

А) надежное блокирование зубов  в трех направлениях

Б) больные быстрее привыают к несъемным шинам

В) фонетические нарушения возникают редко

Г) Можно иммобилизировать как отдельные группы зубов, так и весь зубной ряд

!Д) все варианты верны

8. Отрицательными свойствами несъемных шин являются:

А) применение некоторых штифтовых шин предусматривает удаление пульпы

Б)трудно накладываются при веерообразном расхождении передних зубов

В) ухудшают гигиену полости рта

Г) не эстетичны

!Д) все варианты верны

9. Съемные шины для передних зубов:

А)шина с когтевидными отростками

Б) круговая шина

В) овальная шина

!Г) правильно варианты а+б

10. Иммоблизация зубов при которой шина располагается в переднее-заднем направлении называется:

!А) боковой

Б) фронтальной

В) поперечной

Г) горизонтальной

##### Ситуационные задачи

1. Пациентка 55 лет обратилась  с жалобами на подвижность передних зубов на нижней челюсти, кровоточивость дёсен. При осмотре полости рта отмечается подвижность 41,42,43,31,32,33 зубов I-II степени. На R – графии атрофия альвеолярного отростка на ½ . Прикус ортогнатический, зубные ряды интактны.

Составьте план ортопедического лечения. Какая конструкция протеза обеспечит разгрузку передних зубов нижней челюсти?

2. При проверке конструкции съёмной шины в полости рта выявлена её балансировка и плохая фиксация. Что необходимо сделать в этом случае?

3. При осмотре полости рта у больного 65 лет отмечается подвижность зубов 2 степени. Объективно:

0   0    4   4    4     0   0     0       0    0    0    0    0    4    4    0

Зубная формула:18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38

0    4     4    4    4    0    0    4       4    0    0    4    4    4    0   0

Поставьте диагноз. Составьте план лечения.

4. Пациентка 40 лет, обратилась с жалобами на кровоточивость дёсен, невозможность приёма пищи и подвижность зубов верхней челюсти. Объективно:

0   0    0   4    4     0    4    0       0    0    0    0    4    4    0    0

Зубная формула:18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38

0    0     0    0    0    0    0    0       0    0    0    0   0    0    0   0

При осмотре полости рта  отмечается подвижность 17,16,11,24,27 зубов 3-й степени.

Какой вид стабилизации необходимо осуществить при ортопедическом лечении в данном случае?

- Пациент 75 лет, перенёс инфаркт миокарда, обратился с жалобами на кровоточивость дёсен, подвижность зубов.

Объективно:

0   4    4   4    4     0    0    0       0    0    0    4    4    4    0    0

Зубная формула:18  17  16  15  14  13  12  11     21  22  23  24  25  26  27  28

48  47  46  45  44  43  42  41     31  32  33  34  35  36  37  38

0    4     4    4    0    0    0    0       0    0    0    4   4    0    0   0

Каким протеза следует отдать предпочтение? Составьте план лечения.