УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

С КУРСОМ ФПК И ПК

Обсуждено

на заседании кафедры

# Протокол №____________________

## МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА № 14

### для студентов 5 курса

стоматологического факультета по ортопедической стоматологии

(9 семестр)

Тема: Изготовление шин и шин-протезов.

#### Время

Витебск

- Учебные и воспитательные цели

Обучить студентов классификации шинирующих, репонирующих и формирующих аппаратов. Дать характеристику и определить показания к применению шинирующих, репонирующих и формирующих аппаратов. Изучить клинико-лабораторные этапы их изготовления.

- Материальное оснащение

- Наборы инструментов для обследования и лечения пациентов в стоматологическом ортопедическом кабинете.

- Стоматологические установки «Melorin».

- Панорамные снимки.

- Учебные и наглядные пособия:

  - шины Тигерштедта;

  - стандартная зубная шита Васильева;

  - аппарат Збаржа;

  - таблицы;

  - методические разработки кафедры.

- Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

      - Мышечная система челюстно-лицевой области.

      - Особенности кровоснабжения и иннервации челюстно-лицевой области.

      - Анатомия височно-нижнечелюстного сустава.

      - Классификации огнестрельных и неогнестрельных переломов нижней челюсти. Клиника и диагностика.

      - Первая помощь при огнестрельных и неогнестрельных переломах челюстей, транспортировка больных.

      - Ортопедические методы лечения переломов нижней челюсти.

| Схема ООД по теме: «Клинико-лабораторные этапы изготовления шин и протезов при переломе верхней челюсти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование шины, протеза |  | Материалы, инструменты необходимые для изготовления. Этапы изготовления |  |  |  | Показания |  |  |  |
|  | Шина Тигерштедта гладкая |  | Алюминиевая проволока 2 мм, бронзо-алюминиевая проволока 0,3 мм, крампонные щипцы, напильник |  |  |  | При легко выпрямляемых переломах альвеолярного отростка верхней челюсти и наличии на отломках не менее 2-3 устойчивых зубов |  |  |  |
|  | Шина Тигерштедта с распоркой Шина Тигерштедта с зацепными петлями |  | Тоже В области отсутствующих зубов изготавливается распорочный загиб То же |  |  |  | При переломах в области беззубого участка челюсти При необходимости наложения резиновой тяги |  |  |  |
|  | Шина из штампованных коронок, соединяющихся двумя трубками и двумя штифтами |  | Состоит из 2-х штампованных капп (сталь марки 1Х18Н9Т) на жевательные группы зубов, на одной каппе с язычной и вестибулярной сторон 2 припаянные трубки, на другой 2 стержня |  |  |  | Односторонний перелом тела челюсти |  |  |  |
| * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открытая вестибулярно-небная пластинка со втулками для внеротовых стержней |  | Аппарат укрепляют внеротовыми стержнями на ортопедической гипсовой шапочке |  |  |  | При переломах верхней челюсти с дефектом и малым количеством опорных зубов |  |  |  |
|  | Колпачковая шина с втулкой, на которой стержнем укрепляют поддерживающую щечную пластинку |  | Пластинка создается свободной моделировкой, ориентиром для ее величины и формы служит неповрежденная челюсть. На середине поверхности, прилегающей к щеке, моделируется валик высотой 1 мм, который формирует канал в рубцовой ткани и служит опорой для протеза |  |  |  | При одностороннем переломе верхней челюсти с дефектом и достаточным количеством опорных зубов |  |  |  |
|  | Кольцевая назубная шина по Лимбергу |  | Гильзы (кольца), припаянная к коронкам или кольцам дуга из ортодонтической проволоки 1,5-2 мм толщиной. Фиксация колец на устойчивые зубы, снятие слепков с кольцами, отливка моделей, пайка шины, отбеливание, полировка, фиксация на зубы. |  |  |  | При переломах верхней челюсти с недостаточным количеством зубов, низкими клиническими коронками |  |  |  |
|  | Открытая наддесневая шина с репонирующей петлей, фиксируемая посредством внеротовых стержней на |  | По слепку отливают модель, на которой четко очерчивают величину отдельных фрагментов. На вестибулярной поверхности шины устанавливают канюли для внеротовых стержней. На внеротовых стержнях с каждой стороны выгнуты 2-3 петли для крепления алюминиевой |  |  |  | Двусторонний перелом верхней челюсти с наличием большого количества зубов на челюсти и отсутствии дефекта неба |  |  |  |
|  | гипсовой ортопедической шапочке |  |  | проволоки к головной гипсовой шапочке |  |  |  |  |  |  |
|  | Стандартный комплект Збаржа |  |  | Стальная внутриротовая проволочная шина, внеротовые стрержни, опорная головная повязка, боковые металлические планки, 4 соединительных стержня, 8 соединительных зажимов, лигатурная проволока, зажимы, коронковые ножницы. Подготовка шины с помощью щипцов и плоскогубцев в соответствии с индивидуальными анатомическими особенностями зубного ряда. Фиксация внутриротовой проволочной шины к зубам лигатурной проволокой. Накладывание опорной головной повязки. При беззубой челюсти шина-дуга используется как основание на которое может быть наложена пластинка из самотвердеющей пластмассы |  |  |  | Суббазальные переломы верхней челюсти со смещение при наличии большого количества зубов (накладывается на 2, 5- 3 недели). Сочетанные переломы верхней и нижней челюсти (на нижнюю челюсть проволочная шина с зацепными петлями). |  |  |
|  | Шина Гуннинга |  |  | Разборная, укрепляется на зубах кламмерами. На окклюзионной поверхности нижней челюсти шины делают шипы, на окклюзионной поверхности верхней части углубления для них. После очередного введения шин и фиксации подбородочной пращой нижней челюсти образуется замок. |  |  |  | Переломы нижней челюсти при условии наличия одного или нескольких зубов, не позволяющих ввести шину Порта |  |  |
|  | Шина Лимберга |  |  | Аналогичная конструкция |  |  |  | То же |  |  |
|  | Шина Порта |  |  | Слепочный материал, воск базисный, гипс, спиртовка, шпатель для воска, 2 кюветы, ложки слепочные. Снятие слепков, изготовление базисов с окклюзионными валиками, определение центрального соотношения челюстей гипсовая модель в окклюдаторе, моделирование шины моноблоком из воска с отверстием во фронтальной области 1,5 х 2,5 см для приема пищи. Замена воска на пластмассу. Применяется в сочетании с пращевидной ПОВЯЗКОЙ |  |  |  | При переломах беззубых верхних и нижних челюстей без смещения |  |  |
|  | Аппарат для репозиции верхней челюсти |  |  | Стальной стержень толщиной 2,5-3 мм, спаянный с пластинкой длиной 30 см. Алюминиевая проволока толщиной 2 мм, резиновая тяга, гипс, бинт. Репозиция отломков верхней челюсти вперед достигается в неротовым стержнем, укрепленным на гипсовой шапочке. К нему подтягивают заранее подготовленную внутриротовую шину. При нагромождении отломков |  |  |  | Переломы верхней челюсти со смещением |  |  |
|  |  |  |  |  | устанавливают назубную шнну с петлей. Репозиция кверху достигается наложением резиновой тяги между гипсовой шапочкой и внеротовыми стержнями. При одностороннем смещении челюсти хорошую репозицию можно получить установлением резиновой прокладки между зубами отломка и антагонистами. Тягу осуществляют между мягкой головкой шапочкой и пращой. |  |  |  |  |  |

| Схема ООД по теме: «Клинико-лабораторные этапы изготовления шин и протезов при переломе нижней челюсти» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование шины, протеза | Материалы, инструменты необходимые для изготовления. Этапы изготовления | Показания |
|  | Гладкая связующая шина Тигерштедта | Алюминиевая проволока диаметром 2 мм, бронзо-алюминиевая - диаметром 0,3 мм, крампонные щипцы, зажим Пиана, пинцет, зубоврачебное зеркало. | При легко вправимых переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда при отсутствии дефекта зубного ряда. |
|  | Шина Тигерштедта с распоркой | Алюминиевая проволока диаметром 2 мм, бронзо-алюминиевая - диаметром 0,3 мм, крампонные щипцы, зажим Пиана, пинцет, зубоврачебное зеркало. | То же + при прохождении линии перелома в беззубом участке челюсти |
|  | Шина Тигерштедта с зацепными петлями | То же + резиновые кольца из дренажных трубок для межчелюстного вытяжения | Особенного тугоподвижных отломков нижней челюсти с устойчивыми зубами на нижней и верхней челюстях. При переломах обоих ветвей нижней челюсти. |
|  | Шина Васильева | Стандартная шина Васильева | При переломах нижней челюсти со смещением и наличием не менее 2- 3 устойчивых зубов на отломках. При переломах обеих ветвей нижней челюсти. |
|  | Зубодесневая шина Вебера | Оттискной материал, оттискные ложки. Получение слепков с верхней и нижней челюстей, изготовление моделей, фиксация из в окклюдатор. Изготовление каркаса шины из ортодонтической проволоки 0,8-1,0 мм, моделирование шины из воска загипсовка в кювету. замена воска пластмассой, шлифовка, полировка, наложение шины. | При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда без смещения отломков и для долечивания переломов. |
|  | Шина каппа | Оттискной материал, оттискные ложки. Получение слепков с верхней и нижней челюстей, изготовление моделей, фиксация из в окклюдатор. Изготовление | При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда без смещения |

|  |  | каркаса шины из ортодонтической проволоки 0,8-1,0 мм, моделирование шины из воска загипсовка в кювету, замена воска пластмассой, шлифовка, полировка, наложение шины. | отломков. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шина Ванкевич | То же + с верхней челюсти и каждого фрагмента нижней челюсти слепки и отливают модели. Прикусными валиками во рту определяют правильное положение каждого отломка нижней челюсти по отношению к верхней челюсти. На основе восковых ориентиров каждую модель отломка нижней челюсти устанавливают к модели верхней челюсти с скрепляют воском. Модели загипсовывают в окклюдатор, из воска моделируют базис для верхней челюсти с отходящими от него вниз плоскостями пелотами. Эти плоскости располагают с оральной стороны отломков 'нижней челюсти. При смыкании челюстей фрагменты устанавливаются в правильное положение. Проверив шину, изготовленную из воска, загипсовывают в кювету и воск заменяют на пластмассу. При тугоподвижных или сросшихся в неправильном положении отломках шину изготавливают в два приема. | При переломах нижней челюсти с недостаточным количеством или отсутствии зубов на отломках. |
|  | Шина Степанова | Шина Ванкевич модифицирована Степановым, вместо лечебной пластинки он ввел дугу, освободив таким образом часть твердого неба, | То же |
|  | Аппарат Оксмана | Аппарат комбинированного и последовательного действия. Вначале репонирующий, затем фиксирующий. Состоит из металлических капп на вестибулярной поверхности которых припаяны металлические двойные трубочки и пружинящие рычаги из нержавеющей стали толщиной 1,5-2 мм. Один конец рычага заканчивается двумя стержнями и вставляется в трубочки, другой выступает из полости рта и служит для регулирования перемещения отломков челюсти. Установив отломки в правильное положение, заменяют внеротовые рычаги, укрепленные в трубочках капп. Вестибулярной дугой или формирующим аппаратом. | При переломах нижней челюсти и дефекте костной ткани в подбородочной области. |

Тестовые вопросы

1. К исправляющих (репонирующим) аппаратам относятся:

1) проволочные шины для межчелюстного вытяжения

2) пластмассовые шины для межчелюстного вытяжения

3) шина Ванкевич

4) аппарат с винтами

5) аппараты с внеротовыми регулирующими рычагами

6) шина Вебера

2. Аппаратами, относящимися к группе направляющего действия, являются:

1) шина Ванкевич

2) шина Вебера

3) проволочная шина с шарниром Шредера

4) проволочная шина Тигерштедта

5) шина Померанцевой-Урбанской

6) ортодонтические аппараты с винтом

3. К удерживающим (фиксирующим) аппаратам относятся:

1) назубная шина по Тигрештедту

2) шина Вебера

3) шина из быстротвердеющей пластмассы

4) внеротовые аппараты для фиксации (Рудько, Панчоха и др.)

4. Укажите причины, приводящие к приобретенным дефектам челюстно-лицевой области.

а) огнестрельная травма

б) спортивная травма

в) бытовая травма

г) производственная травма

д) воспалительные заболевания
е) онкологические заболевания.

5. Укажите заболевания, которые приводят к дефектам челюстно-лицевой области.

А) остеомиелит

Б) пародонтит

В) туберкулез

Г) сифилис

Д) актиномикоз

Е) пародонтоз

Ж) злокачественные новообразования

6. Укажите аппараты, относящиеся к группе репонирующего типа действия;

- Шина Ванкевича;

- шина Порта;

- проволочная шина-скоба;

- все вышеперечисленное.

7.	Укажите аппараты, относящиеся к группе внутриротовых назубных фиксирующих:

- проволочные шины по Тигерштедту;

- шина Вебера;

- шина Порта;

- все вышеперечисленное.

8.	Для дефекта, возникшего в результате лучевой терапии, характерны;

- разнообразная локализация дефекта;

- резкие рубцовые изменения в пораженной области;

- изменение в цвете тканей окружающих дефект;

- все вышеперечисленное.

##### Ситуационные задачи

- Пациентка 72 года. Перелом беззубой верхней челюсти. На рентгенограмме выявлен суббазальный перелом. Определите способ ортопедического лечения.

- Пациентка 25 лет, доставлена в стоматологическую клинику с суборбитальным
переломом верхней челюсти справа. Объясните возможные варианты ортопедического лечения.

- Пациент 50 лет. Поступил в клинику с переломом верхней челюсти Ле Фор 1. На
челюсти имеются частичные дефекты зубного ряда. Клинические коронки зубов
низки. Обоснуйте план ортопедического лечения.

- Пациент 55 лет, одновременный перелом верхней и нижней беззубых челюстей.
Составьте план ортопедического лечения.

- Пациентка 20 лет, поступила с невыясненным переломом верхней челюсти. На
челюсти имеются частичные дефекты зубного ряда. Обоснуйте план
ортопедического лечения.

6.	Пациент 60 лет с переломом беззубой нижней челюсти в области проекции 36.
Зубная формула:

87604321 / 12345000

00000000 / 00000000

Укажите метод ортопедического лечения и выберите наиболее эффективный

ортопедический аппарат.	•

7. Пациентка 43 лет с переломом нижней челюсти в области ментального отверстия
слева. На верхней челюсти все зубы, на нижней челюсти отсутствуют 38, 37, 36,
46, 47, 48. Укажите метод ортопедического лечения.

8. Пациентка 35 лет с переломом нижней челюсти в области правого угла. Перелом
без смещения. Выберите метод ортопедического лечения.

- Пациентка 70 лет, перелом беззубой нижней челюсти в области 45.

На верхней челюсти имеется 13,14. Укажите наиболее целесообразный ортопедической аппарат. Назовите этапы его изготовления.

10. Пациент 65 лет, одновременный перелом верхней и нижней беззубых челюстей.
Составьте план ортопедического лечения.

Литература

Основная:

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. М., 2003. стр. 576

- Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2003г. - 511 с.

- Карпук И.Ю., Карпук Н.А. Курс лекций по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса. 2013г.

- Наумович С.А. Диагностика и методы ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов: учебное пособие / С.А.Наумович (и др.]; под общей ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2003. - 102 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: Выш. шк., 2012. - 211 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник / Н.Г.Аболмасов [и др.]; под общ. ред. Н.Г.Аболмасова. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 496 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 1 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 300 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 2 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 319 с.

- Ортопедическая стоматология. Лечение несъемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович и др.; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ. - 2007. - 139 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование съёмными пластиночными и бюгельными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2007. - 212 с.

Дополнительная:

- Величко, JI.C. Непереносимость металлических протезов электрогальванической природы: учеб.-метод. пособие / JI.C. Величко, Н.В. Ящиковский. - Минск: БГМУ, 2010. - 23 с.

- Жулев, Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии: учеб. пособие. - Н. Новгород: НГМА, 1997. - 136 с.

- Каркасно-штифтовые шины: учеб.-метод. пособие / С.А.Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 36 с.

- Конструирование зубных рядов при полной потере зубов: учеб.- метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2012. - 51 с.

- Методика написания истории болезни в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2006,-47 с.

- Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов: учеб. пособие / С.А. Наумович [и др.] ; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2009. - 28 с.

- Микропротезирование: вкладки: учеб.-метод. пособие /С.А.Наумович [и др.]; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2008. - 38 с.

- Наумович, С.А. Методики эндостальной имплантации в челюстно- лицевой ортопедии: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович, В.А. Шаранда, А.Ф. Хомич / Минск: БГМУ, 2011. - 23 с.

- Наумович, С.А. Ортопедическое лечение заболеваний периодонта с применением современных адгезивных технологий: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович, С.Н. Пархамович. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 59 с.

- Организационные основы стоматологической ортопедической помощи зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-73 с.

- Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов искусственными коронками. - 2-е изд.: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-56 с.

- Припасовка и наложение съемных протезов при полном отсутствии зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 32 с.

- Протезирование дефектов твердых тканей зуба безметалловыми конструкциями: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. -30 с.

- Современные аспекты изготовления полных съемных протезов зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. - 318 с.

- Современные методы препарирования под ортопедические конструкции: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др. ]. - Минск: БГМУ, 2012. – 31 с.

- Технологии зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011.-65 с.

- Челюстно-лицевая ортопедия: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011. - 60 с.

- Штифтовые конструкции и системы для ортопедического лечения дефектов коронок зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010.-51 с.

- Эндостальные дентальные имплантаты в чешостно-лицовой ортопедии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-23 с.