Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Кафедра общей и ортопедической стоматологии

с курсом ФПК и ПК

Обсуждено на заседании кафедры

Протокол № ________

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

для проведения практического семинара

занятия со студентами

стоматологического факультета по ортопедической стоматологии

для специальности 1-79 01 07 «Ортопедическая стоматология»

3 курса стоматологического факультета V семестра

дневная форма обучения

Тема № 8:

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ КОРОНКИ ЗУБА. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВЫХ ЗУБОВ (ПРОСТОЙ ШТИФТОВЫЙ ЗУБ ПО ИЛЬИНОЙ-МАРКОСЯН, РИЧМОНДУ И ДР.). ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ КОРОНКИ ЗУБА КУЛЬТЕВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ПОКАЗАНИЯ К ИХ ПРИМЕНЕНИЮ. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

Составители: старший преподаватель __________________

Витебск

- Учебные и воспитательные цели

- Изучить показания и противопоказания к применению штифтовых конструкций, методы обследования больного.

- Освоить на практике подготовку корневого канала под различные штифтовые конструкции.

- Овладеть практическими навыками припасовки и фиксации штифтовых конструкций.

- Выполнять общие принципы врачебной этики и деонтологии в клинике ортопедической стоматологии.

- Материальное оснащение

- Оборудование и инструментарий, необходимые для оснащения ортопедического стоматологического кабинета.

- Моделировочный воск «Лавакс».

- Проволочный штифт.

- Оттискная масса «Дентафлекс»

- Цемент для фиксации штифтовых конструкций “Meron”.

- Общие методические указания

| № | Перечень учебного времени |
| --- | --- |
| 1. | Понятие штифтового зуба. Классификация штифтовых конструкций, их элементы. |
| 2. | Показания и противопоказания к применению штифтовой конструкции |
| 3. | Методы обследования, требования, предъявляемые к состоянию корня и окружающим его тканям |
| 4. | Ортопедическое лечение при отсутствии коронки зуба различными штифтовыми конструкциями (по Ильиной-Маркосян, Ричманду) |
| 5. | Культевые штифтовые вкладки. Клинико-лабораторные этапы изготовления |

- Вопросы, изученные ранее, необходимые для усвоения данной темы

- Анатомно-топографическое строение зубов.

- Методы обследования стоматологических больных при полном разрушении коронковой части зуба.

- Оттискные массы в ортопедической стоматологии.

- Абразивный инструментарий, применяемый для препарирования твердых тканей зуба.

- Стоматологические материалы, применяемые для изготовления штифтовых конструкций.

- Цементы, используемые для фиксации зубных протезов.

5. Расчет учебного времени

| № п/п | Этапы занятия | Место проведения | Время (в мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка исходного уровня знаний | Учебная комната | 60 |
| 3 | Инструктаж преподавателя | Учебная комната | 5 |
| 4 | Работа в лечебном кабинете (прием пациентов под контролем преподавателя) | Лечебный кабинет | 83 |
| 6 | Контроль результатов усвоения темы. Подведение итогов занятия (решение ситуац. задач и тестов) | Учебная комната | 50 |
| 7 | Домашнее задание на следующее занятие | Учебная комната | 5 |
|  | ###### ВСЕГО: |  | 203 |

6. Ход занятия

Восстановление коронковой части зуба штифтовыми конструкциями

1. Понятие штифтового зуба. Классификация штифтовых конструкций, их элементы

2. Показания и противопоказания к применению штифтовых зубов. Требования, предъявляемые к состоянию корня, служащему опорой для штифтовой конструкции. Требования, предъявляемые к штифтам

3.Методы обследования при восстановлении разрушенных зубов штифтовыми конструкциями.

1. Понятие штифтового зуба. Классификация штифтовых конструкций, их элементы

Полное разрушение коронковой части зуба происходит в результате кариеса, некариозных поражений, патологической стираемости, травмы, разрушения дентина под искусственной коронкой при расцементировке, полоски зубов, имеющих большие или многочисленные пломбы и др. причины.

По данным Г.Г. Есламгалиева и З.У. Кусалнова (1988) 97,0 % корней зубов могут быть использованы для протезирования, однако используется всего лишь 2,0 % (А.Н. Кузьменков, 1988).

Штифтовый зуб – это несъемный протез коронковой части зуба, состоящей из искусственной коронковой части и штифта, вводимого в канал сохранившегося корня. Он позволяет восстановить утраченную анатомическую формы и функцию зуба, сохранить его корневую часть, является мерой профилактики дефектов и деформаций зубных рядов, атрофии альвеолярного отростка.

Классификация штифтовых конструкций зубов

- По конструкционным особенностям: 3 группы:

  - Штифтовые конструкции, в которых надкорневая часть только соприкасается с культей зуба:

    - пластмассовый штифтовый зуб;

    - стандартные штифтовые конструкции:

      - по Логану – фарфоровый зуб со штифтом (монолитный);

      - по Дэвису – фарфоровая коронка и штифт;

      - по Дювелю – диаторический фарфоровый зуб, в котором укрепляют штифт со специальной шайбой;

      - по Ширакой – стандартный пластмассовый зуб и штифт и др.

в)  паяный штифтовый зуб;

г)  литой штифтовый зуб.

Недостатком этих конструкций является доступ ротовой жидкости в корневой канал из отсутствия герметичности.

  - Штифтовые конструкции, в которых устье корневого канала герметично закрывается вкладкой:

    - по Ильиной-Маркосян – с опорной частью в виде литой вкладки кубической формы;

    - по Цитрину – вместо кубической вкладка имеет форму в виде двух встречных треугольников, соединенных вершинами;

    - по Копейкину – штифтовая культевая вкладка, покрытая коронкой (по Штейнбергу, по Константинову).

  - Штифтовые конструкции, которые герметически закрываю культю зуба не только надкорневой пластинкой, но дополнительно кольцом или полукольцом:

    - По Ричмонду и в модификации ММСИ со штампованным колпачком;

    - По Ахмедову – металлическая коронка со штифтом, облицованная пластмассой;

    - По Катцу – с надкорневой защитой и полукольцом;

    - По Шаргородскому – с кольцом из нержавеющей стали и пластмассовой или фарфоровой облицовкой;

    - По Ортону – цельнолитой, с опорной вкладкой;

    - По Паршину – металлическое кольцо, штифт и пришлифованный стандартный зуб из пластмассы и др.

В зависимости от выполняемой функции различают:

- Восстановительные штифтовые зубы, с помощью которых восстанавливают отсутствующую коронковую часть зуба;

- Опорные – применяемые в качестве опоры для других конструкций зубных протезов.

2. Показания и противопоказания к применению штифтовых зубов. Требования, предъявляемые к состоянию корня, служащему опорой для штифтовой конструкции. Требования, предъявляемые к штифтам

Показания к применению штифтовых зубов

1. Замещение дефектов зубов, разрушенных до такой степени, что они не могут быть восстановлены пломбами, вкладками или полными коронками, т.е. для восстановления зубов с большими дефектами.

2. Штифтовый зуб в качестве опоры мостовидного протеза.

3 По эстетическим показаниям – для замещения некрасивых или расположенных вне дуги передних зубов.

4. Для шинирования зубов при заболеваниях пародонта.

5. Штифтовые конструкции для фиксации внутриальвеолярных переломов корней.

6. Штифтовые конструкции для реплантированных зубов.

Требования, предъявляемые к состоянию корня,

служащему опорой для штифтовой конструкции

- Корень должен быть устойчив в лунке.

- Стенки корня не должны быть разрушены кариозным процессом и иметь достаточную толщину и прочность. Толщина стенок у входа в канал и на всем протяжении должна быть не менее 2 мм.

- Корень должен быть длиннее коронковой части.

- Корневой канал не должен быть искривлен на протяжении 2/3 своей длины и быть хорошо проходим на длину, не меньшую, чем высота коронки.

- Верхушечная треть должна быть тщательно запломбирована.

- Не должно быть патологических изменений в тканях, окружающих корень. При пародонтите штифтовые зубы применяют в случаях резорбции костной ткани I степени.

Требования, предъявляемые к штифтам

- Должен соответствовать по форме корневому каналу.

- Длина штифта должна соответствовать высоте коронковой части, быть несколько длиннее (оптимально – 2/3 длины корня).

- Толщина штифта составляет в среднем 1-1,3 мм и не должна быть меньше 0,9 мм.

- Для усиления фиксации штифт должен равномерно прилегать к стенкам канала на всем протяжении.

- Усиливают фиксацию насечки, но могут способствовать и переломам штифта.

- Вращательные моменты устраняют путем придания ассиметричной формы наддесневой части корня зуба.

Противопоказания к применению штифтовых зубов

Противопоказанием является отсутствие хотя бы одного из вышеперечисленных требований. Представление, согласно которому штифтовые зубы в основном применяют на однокорневых зубах при вышестоящем над десной корне устарело. Пересмотру этого положения способствовало широкое применение надкорневых культевых вкладок с одним или несколькими штифтами.

Необходимо учитывать характер прикуса. Так, при глубоком прикусе для восстановления передних зубов можно применять только цельнолитые штифтовые зубы с пластмассовой или керамической облицовкой. При необходимости – проведение ортодонтического лечения.

При наличии дефекта в боковых отделах необходимо предварительно их замещение.

3. Методы обследования при восстановлении разрушенных зубов штифтовыми конструкциями.

Обследование проводится по общепринятой методике. В результате проведенных клинических и лабораторных исследований оценивается состояние корней разрушенных зубов и пародонта. Проводится прицельная Rg-графия. Оценивают следующие показатели: высота межзубных перегородок, ширина периодонтальной щели, состояние кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок и костная структура челюстей, наличие патологического очага в периапикальных тканях.

4.Ортопедическое лечение при отсутствии коронки зуба различными штифтовыми конструкциями (по Ильиной-Маркосян, Ричмонду). Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов:

  - Подготовка корня;

  - Припасовка штифта, если он проволочный;

  - Получение оттиска; можно использовать проволочный штифт, введя его в корневой канал вместе с воском типа «Лавакс»;

  - Отливка модели и отделение ее из оттиска, моделировка культи или зуба и замена воска на выбранный металл или сочетание с пластмассой или фарфором, шлифовка, полировка;

  - Припасовка и укрепление зуба.

Конструкция по Ричмонду

С корневой защиткой и кольцом.

Конструкция состоит из колпачка, штифта, металлического ложа (все это делают из сплава золота), спаянных в единое целое. В ложе располагается фарфоровая фасетка.

Коронка со штифтом по Ахмедову

При достаточно выраженной культе изготавливают комбинированную коронку с облицовкой из пластмассы и штифтом.

Культевые коронки по Копейкину

Данная конструкция состоит из искусственной культи коронковой части зуба, которую фиксируют на корне с помощью одного и двух штифтов и покрывают коронкой (штампованной, фарфоровой, металлокерамической).

Этот вид протеза считается одной из самых эффективных конструкций.

Культевые коронки имеют ряд преимуществ по сравнению со штифтовыми зубами других конструкций.

Во-первых, искусственную коронку, покрывающую культю, в случае необходимости легко снять и заменить.

Во-вторых, при удалении рядом стоящего зуба, покрывшую коронку можно снять, а культю вновь использовать как опорный элемент несъемных и съемных протезов.

В-третьих, они позволяют сохранить и восстановить большинство корней, как однокорневых, так и многокорневых зубов.

В-четвертых, появляется возможность наложения мостовидного протеза при непараллельных каналах и штифтах в корнях, используемых в качестве опоры мостовидного протеза.

В-пятых, возможно изготовление штифта, точно повторяющего форму подготовленного канала корня. Это делает соединение штифта и корня монолитным, обеспечивают надежную фиксацию протеза.

В-шестых, расширяются показания к использованию различных конструкций искусственных коронок.

С целью изготовления культевых коронок на зубы с сохраненной пульпой, например, при патологической стираемости, зубы предварительно депульпируют и пломбируют только верхушечную треть корневого канала. Удаляют неполноценные твердые ткани.

Подготовка корневого канала состоит в его раскрытии на 2/3 длины бором или специальным расширителем (разверткой) для введения штифта (канал не следует сводить на конус во избежание раскалывания корня).

I способ. Подбирают и притачивают металлический штифт (из ортодонтической или кламмерной проволоки d от 0,8-1,0 до 1,2-1,5 мм, можно использовать стандартные заготовки для кламмеров).

Штифт вводят в канал не менее, чем на половину его длины, оптимально – на длину, равную 2/3 длины корня. Внекорневую часть оставляют на 2-3 мм выступающей над корнем. Она не должна касаться зубов-антагонистов. На молярах и премолярах изготавливают 2 штифта: один (более длинный) вводят в большой, хорошо проходимый и имеющий более толстые стенки, корневой канал. Второй штифт делают более коротким и вводят в один из щечных каналов. Оси большого и малого штифтов должны быть параллельны (В.М. Семенюк и В.Д. Вагнер предлагали после припасовки металлического штифта в канал корня под давлением нагнетать размягченный воск и вводить подогретый штифт, моделируется культя).

После подготовки корня препарируют оставшуюся часть коронки зуба. Стенки культи формируются в соответствии с общими принципами препарирования с учетом диаметра шейки зуба и выбранной коронки. Для фарфоровых коронок выравнивают всю выступающую над десной поверхность корня и Сошлифовывают его с вестибулярной стороны до уровня десневого края. Формируют уступ в соответствии с принципами подготовки естественной коронковой части зуба под фарфоровую коронку.

II способ. В последнее время широко применяется методика изготовления штифтовой культи из воска. Вначале из воска делают штифт. С этой целью размягчают палочку моделировочного воска для вкладок, придают ей цилиндрическую форму (диаметр заготовки должен быть меньше диаметра корневого канала) и вводят воск в канал. Для того, чтобы убедиться, что стенки штифта касаются стенок канала на всем протяжении корня, в толщу воска до упора вводят разогретую проволоку толщиной 0,2-0,3 мм. Охлаждают струей холодной воды штифт и выводят из канала вместе с проволокой. Совпадение кончиков проволоки и воскового штифта означает, что корневой канал хорошо проходим и получено его негативное отображение на всю длину. Затем приступают к моделированию культи зуба. Моделировкой создают культю коронковой части зуба, которая соответствовала бы по форме и величине культи отсутствующего зуба после его обработки под будущую искусственную коронку. Для этого создают направление, необходимый зазор между соседними зубами и антагонистами, закругляют углы, создают некоторое сужение в направлении режущего края, также формируют по показанию уступ. Смоделированную культевую штифтовую вкладку выводят из корневого канала (обработанного в 6 % перекиси водорода), помещают в сосуд с холодной водой и передают в лабораторию для отливки из металла.

III способ. Изготовление культевой штифтовой вкладки из пластмассы (самотвердеющей). Вначале по диаметру и длине корня припасовывают стандартный штифт из пластмассы, который должен свободно входить в корневой канал на всем протяжении. Смазывают стенки канала вазелином, размешивают самотвердеющую пластмассу, наполняют его канал корня и вводят пластмассовый штифт. Надкорневую часть штифта также закрывают пластмассой, формируя ее в соответствии с формой культи отпрепарированного зуба. После затвердения пластмассы штифт с надкорневой частью извлекают из корневого канала. Обрабатывают культю от излишка пластмассы (дезинфицируют в 6 % H2O2) и передают в лабораторию для отливки из металла. Самотвердеющая пластмасса полностью выгорает в муфельной печи.

IV способ. (Аболмасов). При припасовке, отлитой культевой штифтовой вкладки добиваются плотного прилегания всей литой части к корневой и коронковой поверхностям зуба, после чего фиксируют ее фосфат-цементом. В следующее посещение приступают к изготовлению искусственной коронки.

V способ. На проволочный штифт наносят пластмассу и вводят в канал, получают отпечаток, затем для уточнения делают так несколько раз до получения точного отпечатка, моделируют культю и укрепляют в зубе. С зубного ряда снимают оттиск силиконовой массой. Затем в канал корня шприцем нагнетают корригирующий слой силиконовой массы, вводят деревянный штифт конусовидной формы, пот. Выступает над десной на 4-5 мм и снимают окончательный оттиск по методу двойных оттисков, дезинфицируют. В зуботехнических лабораториях изготавливают огнеупорную модель, деревянный штифт извлекают, в канал нагнетают воск Моделировочный и моделируют. Восковая репродукция вкладки и затем меняют на металл (метод В.М. Семенюка и В.Д. Вагнера).

В результате исследований ряда авторов (Скрыля Александра Васильевича, Аболмасова Николая Гавриловича) доказано, что при изготовлении культевой коронки на малярах наибольшая устойчивость и жесткость конструкции обеспечивается применением трехштифтовой вкладки. Возникающие при действии жевательной нагрузки вывихивающие моменты направлены таким образом, что их сумма равна нулю. Если же штифты укреплены только в небном и в одном из щечных корней, то соответственно и жесткость такой конструкции будет обеспечиваться только в плоскости проходящей через их центральные оси, а величина и направление вывихивающего момента будет определяться суммарными реакциями в опорах штифтов. При укреплении штифта только в небном корне величина вывихивающего момента наибольшая, а устойчивость наименьшая.

Скрыль А.В. рекомендует:

1. При составлении плана лечения пациентов с полным отсутствием коронковой части многокорневого зуба рекомендуется проводить предварительные теоретические расчеты конструкции культевой штифтовой вкладки с учетом пространственной ориентации корней на компьютерной томограмме, т.е. метод математического моделирования.

2. Коронковую часть многокорневых зубов, разрушенных до уровня дна полости зуба, целесообразно восстанавливать культевыми штифтовыми вкладками с внутрикультевым каналом и составными культевыми штифтовыми вкладками.

3. Лабораторные этапы изготовления составных культевых штифтовых вкладок рекомендуется выполнять с использованием интрадентального параллелометра.

4. Корни зубов, разрушенные ниже уровня десневого края, лучше восстанавливать культевыми штифтовыми вкладками с применением лазерокоагуляции нависающей десны.

Стекловолокнистые штифты

Недостаточную эластичность металлических штифтов можно восполнить, применяя волокнистые штифты. Так, например, штифт “C-Post” (“Bisco”) изготовлен из углеродистых волокон. Он имеет модуль эластичности близкий к эластичности дентина. Подготовленный канал и штифт обрабатывают адгезивной системой, затем штифт вводится в подготовленный канал и фиксируется в нем композиционным цементом. В дальнейшем формируется культя или полностью коронка.

В металлических конструкциях штифтовых зубов жевательная нагрузка передается только на одну, противоположную давлению, стенку корня, что может привести к его раскалыванию. Адгезивные системы 4,5,6-го поколения позволяют очень прочно присоединить композиционный материал к дентину. Сила присоединения композита к дентину больше, чем прочность дентина на разрыв, что позволило отказаться от формирования культи штифтами (С.В. Радминский, 1997). Жевательное давление в такой конструкции равномерно распределяется по всей площади канала корня не только на стороне давления, но и на противоположной его стенке. Из опакера композита или компандера формируют корневую вкладку и культю зуба, т.е. воспроизводят форму дентина. Затем формируют оральную и вестибулярную поверхности с помощью композита избранных эмалевых оттенков.

Для усиления штифта из композиционного материала и более прочного соединения корня с создаваемой коронкой зуба можно использовать керамические волокна “Glas-Span”. Они выпускаются в виде плетеных шнурков различного диаметра. В данной методике шнурки “Glas-Span” применяются со шприцами “Centrix”.

Предварительно запломбированный корневой канал расширяется до необходимого диаметра и длины (1/2 или 2/3 длины корня). Проводят тотальное протравливание, нанесение праймера и адгезива (без световой полимеризации). Избыток адгезива можно удалить из канала адсорбционными бумажными штифтами.

Подбирают соответствующий диаметру корневого канала шнурок “Glas-Span”. Его конец на протяжении 1-2 мм обрабатывают адгезивом и полимеризуют светом. Часть такого заполимеризованного кончика шнурка отрезается для получения чистой поверхности. Отрезается необходимая длина шнурка и одевается на длину “Centrix” соответственной длины и диаметра. Затем надетый на иглу шнурок обрабатывается адгезивом.

На следующем этапе применяется композиционный материал химической полимеризации, используемый для создания культей коронок. Он должен быть достаточно текучим, чтобы проходить через иглу. Замешанным материалом заполняют шприц “Centrix”, присоединяют к нему иглу с одетым на нее шнурком и вводят ее в канал корня. Медленно выдавливают из шприца материал, вынимая при этом иглу из канала. Материал, выходя из иглы, проникает через волокна шнурка и плотно прижимает его к стенкам канала. При этом игла вынимается из корневого канала, а шнурок, заполненный композитом, остается внутри. Избыток шнурка, выступающий из устья канала, и поверхность корня заполняются и закрываются фотополимеризуемым композитом, формируя культю. В последующем эта культя может быть использована как основа для реставрации коронки зуба из композиционного материала или для фиксации на ней искусственной коронки. (А.В. Борисенко, В.П. Неспрядько, 2002; С.В. Радлинский, 1997

- Заключение.

В конце занятия преподаватель отвечает на вопросы студентов, подводит результаты устного разбора темы, решения ситуационных и тестовых задач, дает задание на следующее занятие.

- Литература.

Основная:

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. М., 2003. стр. 576

- Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология. М.2003г. - 511 с.

- Карпук И.Ю., Карпук Н.А. Курс лекций по ортопедической стоматологии для студентов 5 курса. 2013г.

- Наумович С.А. Диагностика и методы ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов: учебное пособие / С.А.Наумович (и др.]; под общей ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2003. - 102 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: Выш. шк., 2012. - 211 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник / Н.Г.Аболмасов [и др.]; под общ. ред. Н.Г.Аболмасова. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. - 496 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 1 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 300 с.

- Ортопедическая стоматология: учебник. В 2 ч. Ч 2 / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 319 с.

- Ортопедическая стоматология. Лечение несъемными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович и др.; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ. - 2007. - 139 с.

- Ортопедическая стоматология. Протезирование съёмными пластиночными и бюгельными протезами: учебное пособие / С.А. Наумович [и др.]; под общ. ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2007. - 212 с.

Дополнительная:

- Величко, JI.C. Непереносимость металлических протезов электрогальванической природы: учеб.-метод. пособие / JI.C. Величко, Н.В. Ящиковский. - Минск: БГМУ, 2010. - 23 с.

- Жулев, Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии: учеб. пособие. - Н. Новгород: НГМА, 1997. - 136 с.

- Каркасно-штифтовые шины: учеб.-метод. пособие / С.А.Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Комплексное ортодонтическое лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы в сформированном прикусе: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 36 с.

- Конструирование зубных рядов при полной потере зубов: учеб.- метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2012. - 51 с.

- Методика написания истории болезни в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2006,-47 с.

- Методы фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов: учеб. пособие / С.А. Наумович [и др.] ; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2009. - 28 с.

- Микропротезирование: вкладки: учеб.-метод. пособие /С.А.Наумович [и др.]; под ред. С.А. Наумовича. - Минск: БГМУ, 2008. - 38 с.

- Наумович, С.А. Методики эндостальной имплантации в челюстно- лицевой ортопедии: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович, В.А. Шаранда, А.Ф. Хомич / Минск: БГМУ, 2011. - 23 с.

- Наумович, С.А. Ортопедическое лечение заболеваний периодонта с применением современных адгезивных технологий: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович, С.Н. Пархамович. - Минск: БГМУ, 2010. - 40 с.

- Определение цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2014. - 59 с.

- Организационные основы стоматологической ортопедической помощи зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-73 с.

- Ортопедическое лечение дефектов коронок зубов искусственными коронками. - 2-е изд.: учеб.-метод, пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-56 с.

- Припасовка и наложение съемных протезов при полном отсутствии зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010. - 32 с.

- Протезирование дефектов твердых тканей зуба безметалловыми конструкциями: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. -30 с.

- Современные аспекты изготовления полных съемных протезов зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011. - 318 с.

- Современные методы препарирования под ортопедические конструкции: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др. ]. - Минск: БГМУ, 2012. – 31 с.

- Технологии зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011.-65 с.

- Челюстно-лицевая ортопедия: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - 2-е изд. - Минск: БГМУ, 2011. - 60 с.

- Штифтовые конструкции и системы для ортопедического лечения дефектов коронок зубов: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2010.-51 с.

- Эндостальные дентальные имплантаты в челюстно-лицевой ортопедии: учеб.-метод. пособие / С.А. Наумович [и др.]. - Минск: БГМУ, 2011.-23 с.

Тестовые вопросы

- Полное разрушение коронковой части зуба происходит в результате:

+ а) кариеса;

+ б) некариозных поражений;

в) маргинального периодонтита;

+ г) патологической стираемости;

д) все перечисленное верно.

- Штифтовый зуб:

+ а) восстанавливает анатомическую форму зуба;

б) восстанавливает дефекты зубных рядов;

+ в) является мерой профилактики дефектов зубных рядов;

г) восстанавливает целостность мостовидного протеза;

+ д) является мерой профилактики атрофии альвеолярного отростка.

- Различают конструкции штифтовых зубов:

+ а) по Логану;

б) по Белкину;

в) по Зусмановскому;

г) по Бородюку;

+ д) по Копейкину.

- Показания к применению штифтовых зубов:

+ а) замещение дефектов зубов;

б) замещение дефектов зубных рядов;

+ в) опора в мостовидном протезе;

+ г) для шинирования зубов;

+ д) по эстетическим показаниям.

- Требования, предъявляемые к корню, служащему опорой для штифтовой конструкции:

а) не должен иметь 2 канала;

+ б) должен быть устойчив в лунке;

+ в) толщина стенок должна быть не менее 2 мм;

г) толщина стенок должна быть не менее 1 мм;

д) длина корня должна составить 2/3 длины коронковой части зуба.

- Требования, предъявляемые к штифту:

а) должен соответствовать анатомической форме корня зуба;

б) должен соответствовать анатомической форме коронки зуба;

+ в) должен соответствовать по форме корневому каналу;

+ г) толщина штифта не должна быть меньше 0,9 мм;

+ д) иметь ассиметричную форму.

- Для усиления фиксации штифта в корне зуба:

а) зуб должен быть устойчивым;

б) не должно быть воспалительного процесса в тканях периодонта;

+ в) он должен равномерно прилегать к стенкам канала на всем протяжении;

г) верхушечная треть должна быть тщательно запломбирована;

+ д) на нем делают насечки.

- Штифтовые конструкции изготавливают из:

+ а) КХС;

+ б) Фарфора;

+ в) «Синмы-М»;

г) «Акрела»;

д) «Ортосила»;

- Разновидности стандартных штифтов:

а) ступенчатые;

б) круглые;

в) граненые;

г) винтообразные;

+ д) все перечисленное верно.

- Анкерная система фирмы “Cotrell Company” включает:

+ а) отвертка;

+ б) метчик;

+ в) фреза;

+ г) каналорасширитель;

д) каналонаполнитель.

Ситуационные задачи

- У пациента произошел отлом клинической коронки 13 зуба. Какие методы обследования необходимо провести?

- У пациента Разрушена клиническая коронка 21 зуба ниже уровня десны. Корень устойчив в лунке, имеет достаточную толщину стенок, канал запломбирован на всем протяжении: ткани, окружающие корень, без патологии. Выберите конструкцию протеза.

- Пациент обратился с жалобами на эстетический недостаток фронтальных зубов верхней челюсти и повышенную чувствительность к температурным раздражителям при приеме пищи. Объективно: значительная убыль твердых тканей 321│123 по вестибулярной поверхности с изменением формы коронок. Ранее зубы неоднократно подвергались пломбированию, и проводилось медикаментозное лечение для снятия повышенной чувствительности. Определите врачебную тактику и план протезирования больного.