Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет»

Кафедра фармацевтических технологий с курсом ФПК и ПК

Утверждено на заседании кафедры

фармацевтических технологий с курсом ФПК и ПК

протокол № __ от ________20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

для тематической дискуссии

по теме:

Биофармацевтические аспекты создания лекарственных средств

и проблемы контроля качества

курс повышения квалификации и переподготовки кадров

Тема занятия: Порядок разработки и постановки лекарственных средств на производство.

Продолжительность: 4 часа

Составители:

О.М. Хишова, заведующий кафедрой, д.ф.н., профессор;

С.И. Котляр, доцент, кандидат фармацевтических наук, доцент;

Витебск, 2025 г.

1. Цели занятия

  - Ознакомиться с программой разработки лекарственных средств, разработкой и валидацией технологии производства, программой планирования постановки лекарственных средств на производство.

2. Материальное оснащение

2.1. Методическая разработка.

2.2. Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ. РБ II): Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2 т. Т. 1: Общие методы контроля качества лекарственных средств / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. А.А. Шерякова, 2012. 1220 с.

2.4. Телевизионная панель; обучающие фильмы.

- Расчет учебного времени

| № п/п | Перечень учебных вопросов | Количество выделенного времени, мин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вступительное слово преподавателя. | 10 |
| 2 | Обсуждение вопросов тематической дискуссии | 70 |
| 3 | Заключительное слово преподавателя | 10 |
|  | Итого: | 90 |

- Вопросы для обсуждения на тематической дискуссии

4.1.Планирование разработки лекарственных средств. Структура программы разработки лекарственных средств.

4.2.Процесс разработки оригинальных и генерических лекарственных средств.

4.3.Разработка и валидация технологии производства лекарственных средств.

4.4. Производственный процесс готовых лекарственных средств и контроль качества производственного процесса. Валидация производственного процесса и его оценка. Подготовка разрабатываемых лекарственных средств к регистрации.

4.5.Планирование постановки лекарственных средств на производство. Программа постановки лекарственных средств на производство, ее содержание. Подготовка и освоение производственного процесса лекарственных средств.

- Информационный материал

Порядок разработки и постановки лекарственных средств на производство устанавливает ТКП 022-2012 (02041) «Производство лекарственных средств. Порядок разработки и постановки лекарственных средств на производство».

Основанием  для  разработки  и  постановки  на  производство  лекарственного средства  являются  результаты  анализа  потребностей внутреннего и внешних рынков в лекарственном средстве.

Планирование разработки лекарственных средств. Структура программы разработки лекарственных средств.

Программа разработки лекарственных средств содержит цели, перечень планируемых к разработке лекарственных средств, распределение ответственности, порядок выделения ресурсов, состав документации и записей, порядок анализа программы. Если необходимо можно разделять разработку генерических и оригинальных лекарственных средств.

По  каждому  наименованию  лекарственного средства,  включенному  в  перечень разрабатываемых лекарственных средств,  должен  быть  составлен  план  разработки  с  указанием  этапов  работ,  ответственных  лиц  (подразделений,  организаций),  сроков  выполнения,  видов  отчетности,  объемов и источников  финансирования.

Для  генерических лекарственных средств, в случае,  когда  разработку  и  постановку  на  производство  выполняют  подразделения  организации-производителя,  план  разработки  на  каждое  конкретное  наименование  лекарственных средств   в  соответствии  с  утвержденной  программой  должен содержать распределение ответственности, этапы освоения и сроки их выполнения.

Требования к фармацевтической разработке установлены в ТЗ в соответствии с СТБ 972.

При составлении плана разработки и ТЗ должны быть учтены:

- все стадии разработки лекарственного средства  и соответствующие мероприятия по каждой стадии;

- сроки выполнения, вид получаемых результатов по каждой стадии и критерии их оценки.

План  разработки  должен  быть  согласован  со  всеми  участвующими  в  разработке  сторонами  (подразделениями,  организациями).

План  разработки,  осуществляемой  организацией-разработчиком,  не  являющейся  производителем разрабатываемого лекарственного средства (РЛС),  должен  быть  согласован  с  организацией-производителем.  В  плане  должно быть определено, каким образом производитель (производственные подразделения организации- производителя) РЛС участвует в его разработке.

Процесс разработки оригинальных и генерических лекарственных средств.

Этапы фармацевтической разработки лекарственного средства  следующие:

- Планирование разработки лекарственного средства.

- Поиск фармацевтической субстанции.

- Биофармацевтические исследования in vitro и in vivo по разработке состава, технологии и формы.

- Доклинические исследования.

- Разработка и валидация технологии производства.

- Клинические испытания.

- Отчет по разработке лекарственного средства.

- Регистрационные исследования.

- Планирование и постановка лекарственного средства  на производство.

- После регистрационные исследования.

Объем исследований по разработке зависит от степени новизны РЛС и значительно отличается  для  оригинальных  и  генерических  лекарственных средств.

Этапы фармацевтической разработки  оригинального лекарственного средства состоят из следующих основных стадий:

- поисковые исследования;

- доклинические исследования активной фармацевтической субстанции;

- фармацевтическая разработка лекарственного средства;

- доклинические исследования лекарственного средства;

- разработка и валидация технологии производства;

- клинические испытания лекарственного средства;

- подготовка к регистрации лекарственного средства.

Для генерических РЛС вместо доклинических и клинических испытаний проводят испытания биоэквивалентности и тест сравнительной кинетики растворения.

Разработка и валидация технологии производства лекарственных средств.

Разработка технологии производства лекарственных средств включает:

- оценку производственных мощностей и технологических возможностей существующего производства;

- разработку производственной рецептуры;

- обоснование размера серии;

- разработку технологической документации;

- разработку необходимых СОП;

- приобретение исходных и упаковочных материалов;

- производство опытно-промышленных серий;

- разработку планов валидации технологического процесса и критериев приемлемости;

- проверку соответствия опытно-промышленных образцов проекту ФСП;

- разработку оригинал – макетов упаковки лекарственного средства;

- производство исследуемых образцов и плацебо для клинических испытаний;

- приобретение эталонов или средств сравнения для оценки биоэквивалентности для генерических лекарственных средств.

Разработка планов валидации технологического процесса и критериев приемлемости включает:

- описание процесса, в том числе критические стадии;

- обязанности персонала;

- описание тестов и проверок;

- подробные сведения об оборудовании и (или) технических средствах с указанием статуса их калибровки;

- параметры, подлежащие контролю;

- пробы, которые должны быть отобраны;

- эксплуатационные характеристики и (или) свойства продукции, которые необходимо контролировать;

- допустимые пределы;

- план-график работ;

- подробную информацию о методах регистрации и оценки результатов, включая статистический анализ.

На данном этапе должны быть получены:

- опытно-промышленные серии лекарственного средства;

- производственная рецептура;

- технологическая документация на серию;

- протоколы испытаний опытно-промышленных образцов;

- данные по валидации методик испытаний;

- план валидации технологических процессов;

- проект оригинал-макета упаковки;

- проект ФСП.

Производственный процесс готовых лекарственных средств и контроль качества производственного процесса. Валидация производственного процесса и его оценка. Подготовка разрабатываемых лекарственных средств к регистрации.

Производство (manufacture): все операции по закупке исходных и упаковочных материалов и продукции, технологическому процессу, контролю качества, выдаче разрешения на выпуск, хранению, реализации лекарственных средств и по соответствующему контролю.

Технологический процесс (production): все операции, связанные с производством лекарственного средства, начинающиеся с приемки исходных материалов, продолжающиеся обработкой и упаковкой и завершающиеся получением готовой продукции.

Контроль в процессе производства (in-process control): проверки, осуществляемые во время технологического процесса в целях его контроля и при необходимости регулирования для обеспечения соответствия продукции спецификациям. Контроль производственной среды или оборудования также может рассматриваться как часть контроля в процессе производства.

Контроль качества производственного процесса (quality control) используется в значении ТКП 030 – 2017 (33050).  Надлежащая производственная практика (часть 1, раздел 1, п.1.4.), осуществляется в соответствии с надлежащей лабораторной практикой контроля качества.

Контроль качества лекарственного средства осуществляется в процессе производства на всех его этапах и отражается в спецификациях на исходные и упаковочные материалы, промежуточную и нерасфасованную продукцию, готовую продукцию.

Производственный процесс должен осуществляться и контролироваться квалифицированным персоналом, на всех этапах производства в соответствии с надлежащим ТКП.

Все материалы и продукцию следует хранить в соответствующих условиях,  в определенном порядке, с использованием складских помещений.

Следует проводить проверки выходов и материального баланса, чтобы убедиться в отсутствии расхождений с допустимыми предельными значениями.

Не допускается одновременное или последовательное проведение операций с различными продуктами в одном и том же помещении, за исключением случаев, если не существует риска перепутывания или перекрестной контаминации.

Продукция и материалы должны быть защищены от микробной и другой контаминации на всех стадиях производства.

В производственные помещения может входить только персонал, имеющий право доступа в них.

Валидация производственного процесса и его оценка.

Всю деятельность по валидации планируют.

Программа должна содержать:

- цель валидации,

- организационную структуру деятельности по валидации,

- краткое описание помещений, систем, оборудования и процессов, подлежащих валидации,

- форма документации, форма для планов и отчетов,

- планирование и график работ,

- контроль измерений,

- ссылки на документы.

Валидация производственного процесса обеспечивает надлежащее качество готового лекарственного средства, предполагает удовлетворение требований к лекарственному средству в соответствии с целями назначения. Успешное выполнение валидации производственного процесса зависит, прежде всего, от наличия информации и знаний о природе процесса. Эти знания являются залогом того, что процесс будет управляться надлежащим образом в промышленном серийном производстве.

Валидация технологического процесса производства лекарственных средств:

включает две категории технологического процесса производства готового продукта:

1. производство стерильных лекарственных средств;

2. производство нестерильных лекарственных средств.

Валидация технологического процесса производства стерильных лекарственных средств осуществляется по НПА:

Технический кодекс установившейся практики Республики Беларусь  «Производство лекарственных средств. Валидация процессов производства стерильных лекарственных средств». ТКП 433-2012 (02041).

Валидация технологического процесса производства нестерильных лекарственных средств осуществляется по НПА:

Технический кодекс установившейся практики Республики Беларусь  «Производство лекарственных средств. Валидация процессов производства стерильных лекарственных средств». ТКП 434-2017 (33050).

Отчет по валидации процесса должен содержать:

- обобщение результатов в ходе испытаний и измерений, включая данные неудавшихся испытаний;

- любая работа, выполненная дополнительно к плану и любые отклонения от плана официально зарегистрированные с объяснением возможных причин;

- обзор и сравнение результатов с ожидаемыми;

- официальное одобрение или отклонение работы после завершения любого действия или повторной работы;

- заключение о валидированном статусе процесса со ссылками на документы по аттестации оборудования.

В отчетах по валидации процессов обязательно дают ссылки на документы по аттестации оборудования, инженерных систем, помещений, которая была выполнена ранее.

Подготовка разрабатываемых лекарственных средств к регистрации.

При подготовке РЛС к регистрации объединяют все отчеты по фармацевтической разработке:

- отчет по свойствам фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ;

- отчет по взаимосовместимости компонентов изученных составов к разработке;

- отчет по биофармацевтическим исследованиям in vitro и in vivo;

- отчет по проведению доклинических испытаний;

- отчет по клиническим испытаниям ЛС.

Составляют сводный отчет по фармацевтической разработке вида лекарственной формы, ее состава и технологии.

Формируют регистрационное досье, объединяя данные в соответствующих разделах: заявка на регистрацию, доклинические исследования, клинические исследования, данные о производстве, о качестве, безопасности и эффективности лекарственного средства, упаковка и маркировка, инструкция по применению, другие документы, с целью соответствия Закону Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств».

Ответственность за не соблюдение Закона Республики Беларусь «Об обращении лекарственных средств».

Статья 31. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека  вследствие медицинского применения лекарственных средств.

Вред,  причиненный  жизни  и здоровью  человека  вследствие  медицинского  применения  лекарственных  средств,  в том  числе  при  проведении  клинических  исследований  (испытаний),  подлежит  возмещению  в порядке,  установленном  законодательством».

Планирование постановки лекарственных средств на производство. Программа постановки лекарственных средств на производство, ее содержание. Подготовка и освоение производственного процесса лекарственных средств.

Программа постановки лекарственного средства на производство в Республике Беларусь (РБ) — это комплекс мероприятий, направленных на подготовку к массовому выпуску лекарственного средства, включающий разработку технологического процесса, контроль качества, подготовку производственных площадей и документации. Основные этапы этой программы – разработка, валидация и внедрение технологического процесса, а также обеспечение соответствия производственных объектов требованиям к качеству.

Программа постановки лекарственного средства на производство включает следующие разделы:

Общие сведения: название лекарственного средства, торговое наименование, идентификационные данные производителя, форму выпуска, действующие вещества, дозировку, способ применения,  номер серии, срок годности.

Технологические процессы: описание процесса производства, требования к оборудованию и помещениям, контроль качества на всех этапах производства, валидацию производственных процессов.

Упаковка и маркировка: описание материалов упаковки, требования к маркировке на первичной и вторичной упаковке, упаковку с информацией для потребителя (инструкциу по применению).

Контроль качества: методы контроля качества сырья и готовой продукции, требования к контрольной лаборатории, процедуры отбора и хранения проб, калибровку и обслуживание оборудования.

Производственный контроль: документацию, необходимую для производственного контроля, процедуры производственного контроля, контроль качества на всех этапах производства, валидацию производственных процессов.

Упаковка и маркировка: описание упаковки и маркировки, проверку соответствия упаковки и маркировки требованиям.

Образцы и требования к хранению: требования к хранению образцов сырья и готовой продукции, процедуры отбора образцов.

Валидация и перевалидация: валидацию производственных процессов, перевалидацию при необходимости.

Подготовка к регистрации: подготовку документов для регистрации лекарственного средства, информацию о технических характеристиках лекарственного средства.

Программа постановки на производство  разрабатывается на основе действующего законодательства РБ в области производства лекарственных средств, в том числе в соответствии с требованиями НПП (GMP, Good Manufacturing Practice). Программа  утверждается руководителем предприятия. Программа должна быть доступна сотрудникам предприятия, участвующим в процессе производства и контроля качества.

6.Литература для самоподготовки

основная

- ТКП 022 – 2012 (02041) Производство лекарственных средств. Порядок разработки и постановки лекарственных средств на производство. – Минск. Департамент фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь. – 58с.

- ТКП 433 - 2012 (02041) Производство лекарственных средств. Валидация процессов производства стерильных лекарственных средств. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 45с.

- ТКП 434 - 2017 (33050) Производство лекарственных средств. Валидация процессов производства нестерильных лекарственных средств. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 34с.

- Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ. РБ II): Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2 т. Т. 1: Общие методы контроля качества лекарственных средств / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. А.А. Шерякова. – Молодечно: Типография «Победа», 2012. –1220с.

- Государственная фармакопея Республики Беларусь. (ГФ. РБ II): Разработана на основе Европейской фармакопеи. В 2 т. Т. 2: Контроль качества субстанций для фармацевтического использования и лекарственного растительного сырья / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении; под общ. ред. С.И. Марченко. – Молодечно: Типография «Победа», 2016. –1368с.

дополнительная

- Молчанов, Г.И. Фармацевтические технологии: современные электрофизические биотехнологии в фармации / Г.И. Молчанов, А.А. Молчанов, Ю.А. Морозов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 336с.

- ТКП 030 – 2017 (33050). Производство лекарственных средств. Надлежащая производственная практика. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 216с.

- ТКП 428 – 2017 (33050) Производство лекарственных средств. Контроль качества. – Минск. Департамент фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь. – 48с.

- ТКП 644 - 2019 (33050). Производство лекарственных средств. Анализ спецификаций теста «Растворение» для твердых дозированных лекарственных форм, для применения внутрь с обычным высвобождением системного действия. - Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 10с.

- ТКП 125 - 2008 (02040) Надлежащая лабораторная практика. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 39с.

- ТКП 184 - 2009 (02040) Надлежащая клиническая практика. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 77с.

- ТКП 232 - 2009 (09140). Производство фармацевтической и микробиологической продукции. Требования к безопасности. – Минск. Утвержден приказом концерна «Белбиофарм». – 100с.

- ТКП 435 - 2017 (33050). Производство лекарственных средств. Классификация чистых помещений. - Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 28 с.

- ТКП 441 - 2012 (02041). Производство лекарственных средств. Микробиологический мониторинг производственной среды. – Минск. Департамент фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь. – 28с.

- ТКП 095 – 2017 (33050). Производство лекарственных средств. Порядок подготовки персонала. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 32с.

- ТКП 096 – 2017 (33050). Производство лекарственных средств. Порядок подготовки помещений и оборудования. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 44с.

- ТКП 447 – 2017 (33050). Производство лекарственных средств. Технологическое оборудование. – Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 36с.

- ТКП 436 - 2012 (02041). Производство лекарственных средств. Аттестация систем водоподготовки. – Минск. Департамент фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Республики Беларусь .- 20с.

- ТКП 596 - 2016 (33050). Производство лекарственных средств. Руководство по установлению допустимых пределов воздействия на здоровье с целью идентификации рисков при производстве различных лекарственных средств на одном участке. - Минск. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – 20с.

- Закон Республики Беларусь «О лекарственных средствах» от 20.06.2006 г. № 161-З (Изменения и дополнения: от 05.08.2008 г. № 428 – З; от 15.06.2009 г. № 27-З; от 22.12.2011 г. № 326 – З; от 17.11.2014 г. № 203 – З; от 30.06.2016 г. № 386 – З; от 13.05.2020 г. № 13 - З).

- Фармацевтическая разработка: концепция и практические рекомендации. Научно-практическое руководство для фармацевтической отрасли / Под ред. Быковского С.Н., проф., д.х.н. Василенко И.А., проф., д.фарм.н. Деминой Н.Б., к.фарм.н. Шохина И.Е., к.х.н. Новожилова О.В., Мешковского А.П., Спицкого О.Р. – М. Изд-во Перо, 2015. – 472с.

- Фармакопея Евразийского экономического союза. Утверждена Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 августа 2020 года № 100. - г. Москва. – 568с.

- Правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 77. – г. Астана. – 599с.

Зав. кафедрой фармацевтических технологий

с курсом ФПК и ПК,

д.ф.н., профессор                                                                                                                   О.М. Хишова

Доцент кафедры фармацевтических технологий

с курсом ФПК и ПК,

к.ф.н.                                                                                                                                        С.И. Котляр